D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1.1Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice

SO 101 – chodník podél silnice II/453

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod"

Obec :     Město Albrechtice

Okres:    Bruntál

Kraj:      Moravskoslezský

Katastrální území: Hynčice u Krnova  (650382)

Parcel. čísla pozemků: p. č. 2165/1, p.č.549, p.č.173/1,p.č. 538/2, p.č.538/1, p.č. 169, p.č.535/3, p.č. 167, p.č. 163, p.č. 508/2, p.č. 508/1, p.č. 160, p.č. 159, p.č. 505/2, p.č.501/2, p.č. 501/4, p.č. 150/2, p.č. 501/3, p.č. 2152/2

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

SO 101 – chodník podél silnice II/453:

Bude vybudován chodník v š. min. 1,5 m (celková šířka chodníku včetně obrub 1,6 m).  Začátek navrženého chodníku, tedy km 0,000 v místě autobusové zastávky ,,Město Albrechtice, Hynčice, restaurace“. Celková délka chodníku 0,642 33 km.

V návrhu jsou respektovány všech vjezdy a napojení místních komunikací a přístupů ke stávajícím nemovitostem

Chodník bude od silnice oddělen silničním obrubníkem stojatým 1000x250x150mm, s převýšením vzhledem ke komunikaci 120 mm, s přídlažbou z dvojřádku ze žulových kostek. Z opačné strany bude vymezen záhonovým obrubníkem 1000x250x100mm s převýšením vůči dlažbě chodníku 60 mm (převýšení bude tvořit vodící linii pro osoby se zrakovým postižením).

Trvalé sklony zářezových i násypových svahů jsou navrženy vzhledem ke stísněným majetkovým podmínkám v hodnotě 1 : 1.5, svahy budou ohumusovány a zatravněny.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Součástí navržených úprav je i autobusová zastávka ,, Město Albrechtice, Hynčice, pošta“ a   ,, Město Albrechtice, Hynčice, školka“.

Zastávky bude umístěny na zvýšený zastávkový obrubník u silnice včetně bezpečnostních prvků dle ČSN 73 6425-1.

,,Město Albrechtice, Hynčice, škola“ (km 0,370 00) – chodník podél silnice II/453, bude navazovat na nástupní hranu zastávky. Délka nástupní hrany 12,00 m (délka vyřazovacího úseku 15,00 m a zařazovacího úseku 15,00m). Celková délka zálivu 42,00 m.

Je navržená zvýšená obruba s převýšením 160 mm (obruba bezbariérový obrubník zastávkový obrubník). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425 a vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům, pro autobus zastavující na zastávce . Šířka nástupiště je navržena 1,750 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2, jako min. šířka nástupiště 1,70 m. Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

,,Město Albrechtice, Hynčice, pošta“ (km 0,642 33) – chodník podél silnice II/453, bude navazovat na nástupní hranu zastávky. Délka nástupní hrany 12,00 m (délka vyřazovacího úseku 10,00 m). Jako zařazovací úsek bude sloužit napojení stav. silnice III/45324, směr Valštějn.

Je navržená zvýšená obruba s převýšením 160 mm (obruba bezbariérový obrubník zastávkový obrubník). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425 a vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům, pro autobus zastavující na zastávce . Šířka nástupiště je navržena 2,00 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2, jako min. šířka nástupiště 2,00 m. Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

VJEZDY A CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY:

Vjezdy a chodníkové přejezdy jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, ohraničeny chodníkovým obrubníkem od zeleně a od komunikací silničním obrubníkem s převýšením 50 mm.

Místo uzpůsobené k přecházení (k překonání pozemní komunikace)

Místo napojení chodníků na místní komunikace je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení nebo přechod pro chodce. Tyto místa budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod":

Je navržen autobusová zastávka, která bude řešena jako autobusový záliv a zastávka umístěná na jízdním pruhu.

Autobusový záliv - zastávka bude řešena jako zastávkový záliv o šířce 3,0 m. Autobusový záliv o celkové délce 29,0 m (délka vyřazovacího pruhu 10,0 m a délka zařazovacího pruhu 5,0 m). Je navržená zvýšená obruba s převýšením 200 mm (obruba Bezbariérový obrubník HK 400/330/1000-P). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 14,0 m. Šířka nástupiště je navržena 2,0 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2, jako min. šířka nástupiště 1,7 m). Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

Součástí zastávky bude i zastávkový přístřešek, který bude umístěn na zpevněnou plochu ze zámkové dlažby na straně zastávkového zálivu.

Zastávka na jízdním pruhu - navržená zvýšená obruba s převýšením 160 mm (obruba Bezbariérový zastávkový obrubník). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 14,0 m. Šířka nástupiště je navržena 1,7 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2, jako min. šířka nástupiště 1,7 m). Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

Přechod pro chodce – k zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel v rámci zastávek bude zřízen přechod pro chodce. Přechod pro chodce je navržen šířky 3,0 m a délky 6,0 m. Obrubník v místě přechodu bude snížen na převýšení 20 mm. Nástupní plocha bude min. šířky 1,9 m. Nástupní plochy budou opatřeny varovným pásem (šířky 400 mm) a signálním pásem (šířky min. 800 mm a dl. min. 1500 mm). Přechod pro chodce bude oboustranně nasvětlen. Na stožáry osvětlení budou umístěny dopravní značky IP 6 (na reflexním podkladu).

Bude opatřen varovným pásem o šířce 400 mm a signálním pásem o min. šířce 800 mm a min. délce 1500 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA:

Příčný sklon je navržen 2,50 % směrem do silnice II/453. Podélný sklon kopíruje podélný sklon silnice I/453 v daném úseku.

Autobusový záliv je od silnice oddělen dvouřádkem z žulové kostky tl. 200 mm, od nástupiště je ohraničen. Bezbariérovým zastávkovým obrubníkem (HK 400/290/1000) s převýšením 160 mm.

Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 12,0 m. Šířka nástupiště je navržena 1,75-2,00 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2.).

Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,20 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,50 m.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Chodník bude ohraničen vůči silnici - silničními obrubníky betonovými stojatými, o rozměrech 1000/250/150, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20n-XF1), s převýšením 120 mm (pro ohraničení místních komunikací a silnice)

Chodníky budou odděleny od travnatých ploch chodníkovým obrubníkem 1000x250x100 v betonovém loži (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20n-XF1), s převýšením 60 mm  . Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu.

Nové travnaté plochy a rovněž travnaté plochy v šířce cca 0,5 m kolem všech nových obrubníků, poškozené při výstavbě budou upraveny, s doplněním 10 cm ornice a osety parkovou směsí.

- Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C  16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Chodník:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 300 mm

Chodníkové přejezdy:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 320 mm

Konstrukce zastávkového zálivu:

CB II (min.350kg.m-3, C30/37)  ...............................tl.210 mm

SC C8/10……………………………………………tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ŠDA ...........................................tl.200 mm

Konstrukce celkem : ..................................................tl.610 mm

Konstrukce úpravy napojení na silnici II/453:

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....…………………………....tl.   40 mm

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m²

Podkladní vrstva ACP 16+ 50/70; ČSN EN 13108-1..............................................tl. 70 mm

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,30 -0,50 kg/m²

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1.................................................tl.150 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/63, dle ČSN 73 6126-1 .……………………..…….....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………............….………………...tl. 460 mm   45MPa ( Pláň)

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vyhodnocení průzkumů nebylo prováděno.

d) geotechnický průzkum atd ;

Vyhodnocení průzkumů nebylo prováděno.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice

SO 101 – chodník podél silnice II/453

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod"

SO 301 – Dešťová kanalizace

f) návrh zpevněných ploch,

Netýká se stavby.

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťová voda bude svedena příčnými a podélnými spády do navržených uličních vpustí zaústěných do navrženého zatrubnění stávajícího silničního příkopu podél místní komunikace. Je navrženo celkem 21 revizních šachet a 18 uličních vpustí.

Zatrubnění příkopu – korugovaná plastová roura DN 400 (pevnosti SN 8). Na rouru budou napojeny uliční vpusti – obrubníkové uliční vpusti se stružkovou mříží. Mříž nebude zasahovat do živičného povrchu místní komunikace a nebude širší než dvojřádek z žulových kostek lemující silniční obrubu.

Je nevržen pouze jedna větev zatrubnění příkopu - (odvodnění komunikace a chodníku) dešťová kanalizace v celkové délce 608,78 m. Min. skon roury DN 400 0.3 % (respektive 0,5%). Kanalizace bude zaústěna do stávajícího silničního příkopu na parcele č. 2165/1 (začátek úseku chodníku).

SO 101 – chodník podél silnice II/453 – odvodnění chodníku je navrženo pomocí příčného a podélného spádu na silnici II/453. Je navržena dešťová kanalizace v celé délce úseku chodníku na kterou je napojeno 16 ks uličních podobrubníkových vpustí se stružkovou mříží. Navržené uliční vpusti budou sloužit k odvodu dešťové vody z tělesa chodníku a z tělesa komunikace (předpokládá se odvod vody z poloviny komunikace vzhledem k jejímu střechovitému sklonu).

Výpočet množství srážkové vody z chodníku a silnice II/453 :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha chodníku + plocha silnice II/453 – (642,33x1,5+642,33x3,5) = 3211,65 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a zámkové dlažby– 0.9

Q = (600. 3211,65 . 0,9)/1000 = 1734,29 m³/rok

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod" – dešťová voda z navržených nástupišť, autobusového zálivu a silnice mezi zastávkami, bude pomocí příčného a podélného spádu svedena do navržených uličních vpustí označených jako UV 17 a UV 18.

Výpočet množství srážkové vody z nástupišť, zálivu a silnice II/453 :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha silnice, nástupišť a zálivu - 425 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a zámkové dlažby– 0.9

Q = (600. 425 . 0,9)/1000 = 229,5 m³/rok

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

- V Brně 09/2021                                                  		     Vypracoval : Ing. Petr Guňka