| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR:Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, 793 95, Město Albrechtice |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Hynčice u Krnova (650382) |  |  |  |
| STAVBA: I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 04/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | IG 01/21 |
|  |  |  | STUPEŇ | DUSP |
| OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | A |

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice

SO 101 – chodník podél silnice II/453

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod"

SO 301 – Dešťová kanalizace

b) místo stavby (kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, parcelní čísla pozemků),

Obec :     Město Albrechtice

Okres:    Bruntál

Kraj:      Moravskoslezský

Katastrální území: Hynčice u Krnova  (650382)

Parcel. čísla pozemků: p. č. 2165/1, p.č.549, p.č.173/1,p.č. 538/2, p.č.538/1, p.č. 169, p.č.535/3, p.č. 167, p.č. 163, p.č. 508/2, p.č. 508/1, p.č. 160, p.č. 159, p.č. 505/2, p.č.501/2, p.č. 501/4, p.č. 150/2, p.č. 501/3, p.č. 2152/2

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nového chodníku podél silnice II/453 v Hynčicích (Město Albrechtice). Začátek úseku chodníku je situován k autobusové zastávce ,,Město Albrechtice, Hynčice, restaurace“ a konec úseku navrženého chodníku je před zastávkovým přístřeškem autobusové zastávky ,,Město Albrechtice, Hynčice, pošta“. Celková délka navrženého chodníku je 642,33 m.

Součástí stavby je i stavební úprava (přemístění) stávající autobusové zastávky ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“. Je navržen autobusový záliv v kombinaci se zastávkou na jízdním pruhu silnice III/453.

Součástí stavby je i odvodnění pomocí nově navržené dešťové kanalizace v celé délce úseku nově navrženého chodníku. Celkoví délka dešťové kanalizace 608,78 m.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 	podnikající)

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10

793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přidělen, místo podnikání (fyzická osoba 	podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

VIAT, s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno

IČ: 05 705 398

DIČ: CZ 05 705 398

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jeho autorizace

Ing. Petr Guňka, ČKAIT č.1103866

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jejich autorizace

Ing. Petr Guňka, ČKAIT č.1103866

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101 – chodník podél silnice II/453

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod"

SO 301 – Dešťová kanalizace

A.3. Seznam vstupních podkladů

Zadání investora

Geodetické zaměření

Stanoviska dotčených orgánů

Mapové podklady

- ČSN 73 6110: Z1 – Projektování místních komunikací,

- ČSN 73 6102 -  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

- TP - 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

- Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění,

- ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vodovodní,

- TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami,

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – výkresy pozemních komunikacích,

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikaci, vč. Dodatku č. 1,

- ČSN 73 6125-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště Část č. 1.

V Zátoře 04/2021                                                                       		     Vypracoval: Ing. Petr Guňka