#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název stavby:	Objekt šaten fotbalového stadionu, Město Albrechtice

- návrh opravy budovy po povodni

Stavebník/investor:  	Město Město Albrechtice, IČ: 00296228

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Projektant:	JP-ProDoStav s.r.o., IČ: 10836438,

Albrechtická 1796/194,  794 01  Krnov

V Krnově,      05 /2025

Vypracoval:    Ing. Jana Fišarová, Ing. Petr Čevela

Identifikační údaje

název stavby : 	Objekt šaten fotbalového stadionu, Město Albrechtice

- návrh opravy budovy po povodni

stavebník/investor:  	Město Město Albrechtice, IČ: 00296228

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

místo stavby: 	k.ú. Město Albrechtice,

vlastník: Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice, LV650

- parc.č. 541 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m2,

budova na pozemku – stavba občanské vybavenosti,

Osoblažská 374/1, Město Albrechtice

Základní údaje o území a záměru stavebníka

Předmětem záměru je dle domluvy s investorem provedení posouzení stávajícího stavu daného objektu šaten fotbalového stadionu Město Albrechtice včetně jeho zázemí a předložení návrhu opatření daného objektu s předběžným odhadem a propočtem nákladů, který bude sloužit pro další následné jednání se zaměřením na zajištění provedení oprav, popř. vyhodnocení finanční náročnosti na odpovídající stavebně technické řešení a nutné opatření k odstranění problémového stavu, který byl umocněn negativním vlivem povodně 09/2024.

Vyznačený objekt se nachází v zastavěném území obce na parc.č. 541 k.ú. Město Albrechtice, v rámci uzavřeného sportovního areálu podél ul. Osoblažská, kde je dále situováno víceúčelové hřiště a fotbalový stadion, ke kterému je tímto objektem zajištěno zázemí šaten včetně sociálního zařízení, kanceláře, klubovny a místnost malého občerstvení se samostatným sociálním zařízením a zázemím. Areál je ve vlastnictví investora Město Albrechtice a tvoří funkční celek. Slouží pro sportovní vyžití dětí, mládeže a sportovců z širokého okolí. Zároveň je místem pro rozvoj sportovních aktivit včetně pořádání různých sportovních akcí a soutěží.

Jedná se o jednopodlažní objekt nepravidelného půdorysu, který se sestává ze dvou částí se samostatnými vstupy. Prostory šaten a zázemí jsou nepodsklepené. Druhá část zahrnující klubovnu s barem a samostatným soc. zařízením a zázemím je částečně podsklepena, jsou zde situovány kotle, boilery a skladové prostory. Zastřešení je plochou střechou s živičnou krytinou, dešťové svody jsou zaústěny do kanalizace. V těsné blízkosti objektu šaten je na severozápadní straně umístěna samostatná kovová konstrukce - mobilní kontejnerová buňka pro skladové využití.

Budova šaten u fotbalového stadionu je napojena na dostupné veřejné vedení IS v daném území – vodu a kanalizaci, plyn a rozvody NN. Dopravní napojení je z ulice Osoblažská přes stávající vjezdovou bránu sportovního areálu. Hlavní vstup do šaten je od hřiště na severovýchodní straně. Přístup do samostatné části s klubovnou a malým občerstvením je přes krytou pergolu na jihovýchodní straně.

Stávající odstavné stání je vymezeno štěrkovou plochou podél oplocení a ulice Osoblažská.

Dotčený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. Na dotčené pozemky nezasahuje záplavové území Q100, ale bylo zasaženo rozsáhlou povodní 09/2024 (viz výše).

Seznam vstupních podkladů a provedených průzkumů

Technický popis k danému záměru byl vypracován na základě těchto podkladů

- Snímek katastrální mapy, informace o pozemku z KN

- Prohlídka pozemků a daného objektu šaten fotbalového stadionu Město Albrechtice včetně zázemí - fotodokumentace

- Předběžné zaměření objektu šaten – půdorys a pohledy, zpracoval zástupce investora

- Sondy pro předběžné prověření stávající konstrukce střechy

- Požadavky investora

- Příslušné normy a předpisy k danému charakteru stavby

S ohledem na skutečnost, že nebyly dohledány doklady ani původní výkresy k danému objektu, byly po domluvě se zástupcem investora zajištěny výchozí podklady pro daný záměr

- předběžné zaměření objektu a následné vyznačení půdorysu se stávající dispozicí objektu

- sondy menšího rozsahu prováděné zástupci investora pro předběžné prověření stávající konstrukce střechy, kdy vlivem výrazných dešťových srážek před povodní došlo k výraznému zatečení do skladeb konstrukce střechy.

Na základě provedené sondy byly zjištěny stávající vrstvy střešní konstrukce:

- asfalt. pásy cca 3 až 4 vrstvy (nataveny)

- 80mm beton. mazanina

- 0 – 500mm škvárový násyp

- cca 50mm čedičová vata

- stropní konstrukce (válcované I-nosníky s vloženými PZD deskami

- omítka, popř. kazetový podhled

Dle uvedené sondy je zřejmé, že skladba střechy má nedostatečné tepelně technické vlastnosti, vykazuje značnou vlhkost vlivem zatečení do střešního pláště a špatně provedené souvrství včetně nedostatečného podkladu pro střešní krytinu. Navíc v důsledku absence parozábrany proniká vlhkost z provozu šaten do střešních vrstev a zůstává uzavřena v konstrukci. Tím dochází k znehodnocení původní vrstvy tepelné izolace a vzniku boulí na asfaltových pásech .

Bylo zjištěno, že stávající střešní krytina ploché střechy je tvořena natavenými asfaltovými pásy, které jsou nedostatečně a neodborně vytaženy na atikové zdivo, spoje jsou místy špatně provedeny. Z důvodu nedostatečně zpevněného podkladu se projevuje nerovnost ve střešní rovině, jsou patrné prohlubně, kde zůstává zadržena srážková voda a řádně neodtéká - viz fotodokumentace. Místy je patrné, že střešní souvrství pruží. Nedostatečně je provedeno oplechování a dešťové svody jsou zanesené splavenými nečistotami, čímž je omezen řádný odtok srážkových vod.

Popis stávajících konstrukcí (dle vizuální prohlídky a provedené sondy do střešního pláště)

Při prohlídce stávajícího objektu nebyla přístupná místnost kanceláře vedle klubovny. Další místnosti objektu byly přístupné včetně sklepních prostor. Stávající sklepní prostory a nadzemní část objektu byly po zasažené povodni v záři 2024 již částečně vyčištěny od nánosů bahna a naplavenin.

Popis zjištěných, popř. předpokládaných stávajících konstrukcí:

- základy viditelné v soklové části jsou z betonu, který je místně narušen prasklinami a částečně se drolí

- svislé zděné nosné a nenosné konstrukce – předpokládá se provedení obvodového zdiva ze škvárobetonových tvárnic a provedení nenosného zdiva vnitřních příček z děrovaných cihel. Atiky objektu jsou provedeny z plných cihel.

- vodorovné konstrukce (strop) – strop nad přízemní části je proveden z ocelových válcovaných nosníků + betonových stropních desek ukládaných do stropních nosníků. Nebylo ověřeno, zda je provedeno vodorovné ztužení (ŽB věnec a jaké je uložení strop. nosníků)

- střešní krytina – při provedené sondě (viz. fotodokumentace) byla zjištěna nad stropní konstrukcí stávající skladba jednoplášťové střechy střešního pláště (viz. výše), střešní plášť tvoří souvrství asfaltových pásů. Finální vrstva je tvořena modifikovaným asfaltovým pásem s posypem.

- výplně otvorů (okna, vstupní dveře do objektu) plastové profily zasklené izol. dvojsklem

- fasáda objektu je nezateplená, v době výstavby objektu byla provedena břízolitová omítka, na které byly během užívání provedeny pouze lokální opravy omítky a nový nátěr části objektu

soklová část fasády – na části soklové fasády byl v době výstavby objektu proveden kabřincový obklad, který zůstal částečně dochován

- podhledy – při prohlídce stropů v přístupných místnostech byla provedena omítka stropů příp. zavěšený podhled z minerálních kazet.

- podlahy – nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba. V části malého občerstvení je provedeno PVC a keramická dlažba. V suterénu objektu jsou nášlapné vrstvy tvořeny z betonové mazaniny. Při prohlídce objektu nebyla provedena sonda do stávajících vrstev podlah, nebyla ověřena skladba podlahové vrstvy.

- vnitřní rozvody ZTI (vodoinstalace) je provedena ze stávajícího suterénu pod stropem v podsklepené části objektu, v nepodsklepené části objektu (zázemí šaten a sprch) jsou rozvody provedeny nad podhledem k vnitřním odběrným místům, bližší rozsah vedení není znám. V přístupných místech je provedeno plastové potrubí. Pro ohřev TUV je v suterénu objektu osazen plynový ohřívač. V zázemí občerstvení je osazen elektrický ohřívač TUV.

- vytápění objektu je řešeno pro celý objekt dvojicí plynových kotlů zavěšených na zdivu v suterénu objektu. Po povodni v září 2024 byly stávající plynové kotle zcela zatopeny, následně byly repasovány a slouží dále pro vytápění objektu. Odkouření plynových kotlů je vyvedeno zděným komínem nad střechu objektu. Vytápění je teplovodní (rozvody v přístupných místech jsou v měděném potrubí), radiátory deskové, v místnostech sociálních zařízení je patrná koroze.

Zhodnocení stavu stávajících konstrukcí

- statické poruchy (praskliny ve zdivu, stropních konstrukcích) jsou na stávajícím objektu viditelné. Praskliny jsou nejvíce zřetelné na obvodovém zdivu v celé části objektu, patrně jsou projevem nestejnoměrného sedání objektu. Dále jsou patrné praskliny zvýrazňující místo dodatečného zazdění původního otvoru vlivem nedostatečného zavázání zdiva. Ve stropní části jsou vypraskané spodní pásy ocel. nosníků vlivem špatné bandáže.

- základové konstrukce - ze strany exteriéru je patrné vydrolování štěrkopísku, kamenů a uvolňování betonu. V důsledku asymetrického provedení založení základových pasů, se jeví jako příčina praskání zdiva přenášením zatížení do nestabilní základové spáry. Tato příčina byla navíc umocněna působením negativních vlivů povodňových vod v 09/2024. Vznik dalších trhlin a narušení stávajících konstrukcí lze předpokládat, proto bude nutné následně prověřit provedení základů.

- stávající výplně otvorů již nevyhovují současným požadavkům norem, vnitřní i vnější dveře jsou poškozeny

- střešní krytina - skladba střešního pláště (asfaltové pásy – viz sonda výše) je nevyhovující vzhledem ke značnému zatečení a promočení stávajících skladeb střešního pláště, který z důvodu protečení dešťovou vodou přestal plnit požadované funkce. Stávající asfaltový pás je místy zvlněný (dochází k nežádoucímu zadržování vody) a do skladby střešního pláště z interiéru objektu proniká vlhkost a tvoří se boule pod krytinou. Vytažení asfaltových pásů na svislou část (atiky, komín) je velice neodborně provedena, neodpovídá předpisům pro provádění asfaltových hydroizolací.

- stávající obvodový plášť není odolný dešťovým vodám, v místech trhlin dochází k pronikání dešťové vody do zdiva a přispívá ke vzniku plísní v interiéru objektu. Vlivem povodní a dešťových vod došlo ke značnému narušení stávající fasády objektu.

- podlahy v 1.NP objektu (podlahy na terénu příp. nad nevytápěným suterénním prostorem)  jsou částečně narušeny. Není známá jejich skladba, která bude ověřena sondami s následným vyhodnocením a provedení odpovídající oprav tak, aby byly splněny současně platné požadavkům norem (stavebně-fyzikální požadavky).

- vlhkostní problémy stávajících konstrukcí v rozsahu suterénu a 1.NP (pronikání zemní a vzdušné vlhkosti), nezajištění dostatečného větrání v jednotlivých místnostech

- hydroizolace objektu - při prohlídce objektu v dostupných místech bylo zjištěno, že stávající asfaltové pásy pod obvodovým zdivem jsou na hranici své životnosti, dochází k odlamování asfaltových pásů

- nevyhovující podmínky v některých místnostech objektu (nevětrané příp. nedostatečně větrané prostory šaten, sprch, hygienických zařízení, zázemí sálu), vlhkostní problémy, nedůstojné hygienické zařízení v zázemí občerstvení.

- další vady jsou sepsány pouze bodově zjištěné při prohlídce stavby

poničené vnitřní interiérové dveře, praskliny v keramických obkladech, částečné vydrolení spárovací hmoty a silikonů ve sprchách šaten což má za následek vnikání vody do stěn a podlah, oprýskané radiátory, praskliny v omítkách stropů v místech válcovaných nosníků, poničené kazety minerálních podhledů, praskliny ve zdivu z důvodu neprovázání dodatečně zazdívaných otvorů ke stávajícímu zdivu, plísně na omítkách.

Dle provedené prohlídky stávajícího stavu objektu lze konstatovat, že celkové zateplení objektu je nevyhovující (zateplení střechy, podlah, fasády a výplní otvorů), tloušťky tepelné izolace celé obálky budovy jsou nedostatečná a nejsou splněny požadavky tepelně technických parametrů konstrukcí a tím lze předpokládat, že je nevyhovující energetické náročnosti budovy. Pro požadavek na správnou rekonstrukci objektu je nutné zahrnout komplexní posouzení celé budovy, tedy nejen dílčího zateplení konstrukcí, ale způsob zohlednit i vytápění a větrání daných prostor.  Z důvodu finanční náročnosti bude toto řešeno etapovitě, nyní dle požadavku investora jsou řešeny nejnutnější opravy na objektu.

Pro správný a zodpovědný návrh provedení stavebních úprav bude nezbytně nutné provedení dalších sond do stávajících konstrukcí (sondy do stávajících podlah, sondy k základovým konstrukcím ze strany interiéru, sondy k základovým konstrukcím z exteriéru, sondy ve více místech skladeb střech v různých částech objektu) za účelem ověření stávajících skladeb konstrukcí a stavebně-technické stavu jednotlivých konstrukcí a to zejména

- stavebně-vlhkostní průzkum stávajících konstrukcí

- posouzení budovy z hlediska energetické náročnosti budovy v návaznosti na současně platné předpisy, které bude zároveň odrážet doporučení pro snížení energetické náročnosti a návrh využití alternativního systému dodávky energie.

(zpracování průkazu energetické náročnosti budovy objektu je povinné)

- statické posouzení stávajících konstrukcí (stropních a základových konstrukcí apod.)

Návrh provedení nutných stavebních oprav

- výměna výplní otvorů

- odstranění vlhkosti ze stávajících konstrukcí - sanační opatření

- oprava střechy - odstranění stávajících skladeb plochých střech a klempířských výrobků

provedení nové vhodné střešní krytiny na celém objektu včetně nových skladeb střech (zvážit řešení jednoplášťové nebo dvouplášťové střechy)

- řešení prasklin stávajícího svislého zdiva

- ověřit provedení ŽB věnce s ohledem na řádné vodorovné stažení objektu a stav uložení ocelových stropních nosníků

- stavební opravy objektu (celková oprava vnitřních prostor – zajištění větrání, povrchové úpravy stěn, oprava nevyhovujících hygienických zařízení, výměna zařizovacích předmětů, výměna vnitřních dveří apod.)

- provedení opravy stávající fasády objektu

- oprava oplechování, řádné lemování, dotěsnění kolem komínu a všech prostupů střechou

- kontrola hromosvodu

- řešení navazujících zpevněných ploch s odvedením vod od objektu

Zároveň bude třeba řešit pro správné fungování objektu

- provedení kontroly funkčnosti stávajících vedení splaškových a dešťových vod vzhledem zasažení povodní v roce 2024 (případné opravy/výměna)

- stavební úpravy prostor plynoucí z požadavků v normách a Vyhl. vzhledem k charakteru stavby

Vyvolané investice (nejsou zapracovány do předběžné kalkulace nákladů na provedení prací)

Vzhledem k platné legislativě, souvisejícím předpisům a zároveň špatnému stavu neodborně provedených konstrukcí bude nutné počítat s dalšími vyvolanými a souvisejícími investicemi. Bude nutné zajistit splnění požadavků na snížení energetické náročnosti budovy tak, aby odpovídala příslušným předpisů a normám vztahující se k danému objektu. Z důvodu finanční náročnosti bude toto řešeno etapovitě, nyní dle požadavku investora jsou řešeny nejnutnější opravy na objektu.

Na základě průzkumů, výpočtů a posouzení bude následně upřesněn rozsah projektu zahrnující nutné opatření, stavební úpravy a práce v souladu s předpisy a požadavkem investora. Může se jednat o nutnou výměnu nebo zesílení stávajících prvků z důvodu zjištění staticky nevyhovujícího provedení, nutné stavební úpravy pro zajištění dodržení hygienických, požární a obecně technických požadavků na danou stavbu stanovené platnými prováděcími předpisy. Dále bude nutné zapracování požadavků pro snížení energetické náročnosti včetně využití alternativní zdroje energií na základě Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) vydaný podle zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a Vyhl.č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ze kterého může vyvstat potřeba přeřešení způsobu vytápění a větrání, instalace panelů FVE, solárního systému, zařízení pro zpětné využití tepla – rekuperace, tepelného čerpadla apod.

S ohledem na zjištěné nedostatky ve stavebně technickém stavu dané budovy dle popisu výše je nutné počítat s celkovou rekonstrukcí objektu tak, aby byl zabezpečen dobrý stavební stav a nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost, popř. zvážit její odstranění a provedení nové budovy s aktualizovanými požadavky odpovídající novým potřebám (případnou úpravou dispozice a potřebné kapacity zázemí), ale i novým technickým možnostem (nové stavební materiály s lepšími vlastnostmi a modernější zařízení).

Přílohy:

Příloha č.1 – fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č.2 – předběžný propočet nákladů

V Krnově,      05/2025

Vypracoval:    Ing. Jana Fišarová, Ing. Petr Čevela