| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Michal Harašta | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Město Albrechtice |  |  |  |
| STAVBA: Parkovací plocha na parcele č.840, Město Albrechtice |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 11/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | MH 03/20 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | B |

B. Souhrnná technická zpráva

dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Nově upravená parkovací plocha se nachází v těsné blízkosti státní silnice I. třídy I/57 (ul. Osvobození) procházející Městem Albrechtice. Stávající plocha pozemku je zpevněná asfaltovým povrchem a je využívaná k odstavení a parkování vozidel. Stání nejsou nijak vyznačena a parkování je chaotické.

Jedná se o zastavěné území města. V blízkosti stavby se nachází budovy občanské vybavenosti jako je obchod s potravinami, restaurace a také autobusové nádraží. Na části plochy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Město Albrechtice má schválený územní plán usnesením zastupitelstva města č.17/25/448/3 ze dne 22.7.2017. Stavba je v souladu s územním plánem. Rekonstruovaná parkovací plocha se nachází na plochách DS (Plochy dopravní infrastruktury).

Výřez z územního plánu Města Albrechtice

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Z hlediska geomorfologie se jedná o Hercynský systém, provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Jesenická oblast, celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská pahorkatina, okrsek Albrechtická kotlina.  Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 390 – 395 m.n.m. Celé území města se nachází na horninovém podkladu masivních drob.

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrologického rajónu č. 1520 – Kvartér Opavy. Tento rajon je vymezen jako rajon svrchní vrstvy ve smyslu vyhlášky č.5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. HGR 1520 má výrazně protáhlý tvar sledující tok řeky Opavy v SZ-JV směru a jeho celková plocha činí 124,714 km2. Je budován fluviálními sedimenty hlavní a údolní terasy řeky Opavy a jejích nejvýznamnějších přítoků a sedimenty kontinentálního zalednění, které společně vytvářejí hydrogeologické kolektory s průlinovou propustností. Hranice hydrogeologického rajonu 1520 je dána rozšířením kvartérních fluviálních sedimentů řeky Opavy, v úseku mezi Městem Albrechticemi a Opavou.

Zájmová lokalita leží na pomezí klimatických oblastí MT7 a CH7. V oblasti jsou normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto. Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

| Parametr | MT7 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 30-40 |
| Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více | 140-160 |
| Počet mrazových dnů | 110-130 |
| Průměrná teplota v lednu [°C] | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v dubnu [°C] | 6 - 7 |
| Průměrná teplota v červenci [°C] | 16 - 17 |
| Průměrná teplota v říjnu [°C] | 7 - 8 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 100 - 120 |
| Srážkový úhrn za vegetační období [mm] | 400 - 450 |
| Srážkový úhrn v zimním období [mm] | 250 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 - 80 |
| Počet zamračených dnů | 120 - 150 |
| Počet jasných dnů | 40 - 50 |

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden hydrogeologický posudek – provedený Ing. Petrem Bartošem, Kostelec u Holešova 91, 768 43.

Byl proveden hydrogeologický posudek možnosti zasakování dešťových vod v zájmové dílčí lokalitě – lokalita v k.ú. Město Albrechtice, okres Bruntál.

Vymezené zájmové území - dílčí lokalita na pozemku p.č. 840 v k.ú. Město Albrechtice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště.

Hydrogeologické posouzení je zpracováno v souladu dle vyhl.č. 183/2018 Sb., v současném platném znění. Hydrogeologické posouzení bylo provedeno také dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod.

## ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO ZASAKOVÁNÍ

Zasakovací objekty budou sloužit k zasakování dešťových vod a níže je uvedeno následující zhodnocení podmínek:

Na základě vyhodnocení terénních prací byla stanovena hodnota koeficientu vsaku KV = 10-5 m.s-1

Pro potřebu zasakování jsou zajímavé především horniny s klastickou složkou

– jílovité štěrky, písčitojílovité štěrky, štěrkovité jíly.

Nevhodné jsou polohy jílovitých hlín, které mají nevhodné hydrodynamické parametr – nízké koeficienty filtrace a průtočnosti

Generelní směr proudění podzemní vody je zhruba ve směru od severozápadu směrem k jihovýchodu.

Z hlediska zasakování dešťových vod je nutné provést zasakování dešťových vod do svrchních kvartérních jílovitých štěrků a písků ( lokálně se mohou vyskytovat antropogenní nehomogenní navážky o různé mocnosti až do cca 20,0 – 30,0 cm)   na lokalitě – tj. od hloubky cca 1,5 m do hloubky cca 3,0 m pod terénem do kvartérních klastických uloženin – štěrků a písčitých hlín, které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu podzemní vody.

Těleso k zasakování dešťových vod navrhuji umístit v hloubkovém intervalu od cca 1,5 m ( báze kvartérních hlín, jílovců) do kvartérních klastických uloženin písčitých vrstev do hloubky cca 3,0 m ( nad hladinu podzemní vody), které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu podzemní vody, tak aby byla dodržena podmínka ve smyslu čl.

## 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod – kdy dno vsakovacího zařízení je umístěno minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody

Při situování zasakovacího objektu je nutné brát zřetel na blízkost stávajících objektů a vyloučit možnost podmáčení základových půd.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území se nenachází v žádném chráněném území. Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů, tj. stavba není v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště chráněném území. Zájmové území se nachází v katastrálním území Město Albrechtice (693391).

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází ani v záplavovém území ani v poddolovaném území.

Výřez záplavového území Q100

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby, ale bude mít zásadní vliv na okolní zeleň. Ve stávajícím stavu se jedná o zpevněnou asfaltovou plochu, která slouží k parkování a odstavování vozidel. Její rekonstrukce zlepší organizaci parkování a usnadní pohyb chodců. Srážková voda na parkovacích stáních bude nově vsakována přes betonovou vsakovací dlažbu pro plošný vsak do podkladních vrstev. Mezery mezi dlažbou budou zaplněny drceným kamenivem. Obslužná účelová komunikace je navržena z betonové vsakovací dlažby.

Z hlediska možného ohrožení podzemní vody při vsakování se s ohledem na velikost odvodňované plochy jedná o plochy přípustné, a vody lze vsakovat přes nenasycenou oblast bez přečištění.

Na zájmové lokalitě v možném hydraulickém dosahu vsakovacího zařízení se nenachází žádná známá antropogenní zátěž, která by byla schopna vlivem vsakovaných vod či vzdutí hladiny uvolňovat do horninového prostředí znečišťující látky.

V případě vsakování atmosférických srážek se vhledem	k látkovému složení atmosférických vod nepředpokládá druhotné zatížení vznikající v průběhu odtokového procesu. Při vsakování neznečištěných srážkových vod do horninového prostředí na dané lokalitě proto lze vyloučit negativní ovlivnění kvality podzemní vody v okolí zájmového území. Vsakované srážkové vody budou postupně infiltrovat průlinovým prostředím filtračního zásypu a dále pak do průlinového kolektoru štěrků, a následně s pohybem podzemní vody budou proudit předpokládaným severním až severovýchodním směrem. Ovlivnění jakosti podzemních vod vsakováním neznečištěných atmosférických srážek lze vyloučit.

Při vsakování neznečištěných srážkových vod do horninového prostředí na dané lokalitě nelze předpokládat negativní ovlivnění kvality podzemní vody v okolí zájmového území a na zájmové lokalitě bude zachován vyhovující stav podzemních a povrchových vod a na vodu vázaných ekosystémů.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanaci nebo demolici. Stávající dotčené zpevněné plochy budou odstraněny a budou vybudovány nové z betonové vsakovací dlažby (účelová komunikace), z vsakovací dlažby (parkovací stání) a z betonové vsakovací dlažby (chodníky). Při stavbě nedojde k nutnosti kácení vzrostlých stromů.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčený pozemek je v současnosti veden jako zahrada, ale zároveň probíhá řízení o nesouladu druhu pozemku se skutečným stavem. Přehled dotčených parcel zemědělského půdního fondu je uveden v následující tabulce. V rámci stavby nedojde k žádnému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Tabulka všech stavbou dotčených parcel ZPF:

| k.ú. Město Albrechtice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo parcely | LV | Jméno a bydliště vlastníka | Druh pozemku | Výměra | Zábor |  |
|  |  |  |  |  | Trvalý | BPEJ |
| 839/1 | 650 | Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice | zahrada | 879 | 53 | 75800 |
| 840 | 650 | Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice | zahrada | 1824 | 1701 | 75800 |

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Nově upravená parkovací plocha je umístěna do těsné blízkosti státní silnice I/57 a je na tuto silnici přímo napojena. Napojení bude upraveno pomocí zakružovacích oblouků o poloměru R=6,0m. K parkovacím plochám budou zřízeny přístupy z komunikací pro pěší o minimální šířce 1,50m. V místě napojení na parkovací plochu budou obrubníky sníženy na převýšení max. 20mm a budou opatřeny varovným pásem z červené reliéfní dlažby o šířce 400mm.

Přes území vede vzdušné vedení vysokého napětí, v jehož pásmu 4,0m od krajních vodičů na obě strany nesmí být zřízeny žádné parkovací plochy. Dále se v území nachází podzemní vedení nízkého napětí, podzemní vedení sdělovacích kabelů, středotlaký plynovod a vodovod. V severním rohu plochy se nachází jedna uliční vpust, kterou správce (SOM Albrechtice) považuje za nefunkční

V rámci stavby jsou zřízeny 2 kolmá stání o rozměrech 3,5x5,0m, která jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou zároveň umístěna nejblíže vůči vchodu do přilehlé budovy potravin. Povrch vyhrazených stání bude z vsakovací dlažby.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4. Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č.2 vyhlášky č. 368/2009 Sb.

INCLUDEPICTURE  "http://img.ceskyseznam.cz/foto/45481/t_4fec541628aac.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://img.ceskyseznam.cz/foto/45481/t_4fec541628aac.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://img.ceskyseznam.cz/foto/45481/t_4fec541628aac.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://img.ceskyseznam.cz/foto/45481/t_4fec541628aac.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://img.ceskyseznam.cz/foto/45481/t_4fec541628aac.gif" \* MERGEFORMATINET

Varovný pás

k) věcné a časové vazby

Stavba není věcně ani časově závislá na jiné stavbě. Stavby se netýkají žádné podmiňující ani související investice. Předpoklad zahájení výstavby je rok 2021.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Zájmové území se nachází v katastrálním území Město Albrechtice (693391):

Tabulka dotčených parcel:

| Číslo parcely | LV | Jméno a bydliště vlastníka | Druh pozemku | Výměra | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 838/1 | 672 | SJM Solawa Andrej a Solawová Marcela, Okružní 709/22 793 95 Město Albrechtice | zastavěná plocha a nádvoří | 1544 | - |
| 839/1 | 650 | Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice | zahrada | 879 | 75800 |
| 840 | 650 | Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice | zahrada | 1824 | 75800 |
| 841 | 1334 | Unčovská Michaela 1/2 Zahradní318/9 79395 Město Albrechtice Wolf Lubomír 1/2 Zahradní318/9 79395 Město Albrechtice | zastavěná plocha a nádvoří | 1589 | - |
| 2226/1 | 1025 | Česká republika Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle 14000 Praha 4 | ostatní plocha | 12774 | - |

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

V rámci stavby nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Bez požadavků.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby dojde pouze k úpravě stávajícího napojení na silnici I/57 pomocí symetrických zakružovacích oblouků o poloměru R=6,0m. Veškerá stávající napojení účelových komunikací a sjezdů budou respektována a budou zachována. Jedná se zejména o účelovou komunikaci vedoucí k Obvodnímu oddělení Policie ČR, zpevněnou plochu umožňující zásobování přilehlých potravin a také sjezdu k soukromé garáži. Nové komunikace pro pěší budou plynule navazovat na stávající okolní chodníky.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o novou stavbu. V rámci stavby dojde ke kompletní úpravě stávající zpevněné asfaltové plochy, která slouží k odstavení a parkování vozidel. Plocha se nachází na protější straně autobusového nádraží. Stavba bude napojena na stávající státní silnici I/57 (ul. Osvobození) – šířka komunikace 8,50m.

b) účel užívání stavby

Účel užívání zůstane stejný. Rekonstruovaná plocha bude také sloužit k odstavení a parkování vozidel. Parkování bude uspořádané a bude umožněno pouze na vyhrazených místech.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání

Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V návrhu jsou respektovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů.  Na realizaci stavby nejsou kladeny od účastníků řízení žádné zvláštní požadavky. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů viz. Dokladová část projektové dokumentace.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby

Přístupová účelová komunikace:

Jedná se o obousměrnou komunikaci šířky 6,0m a celkové délky 134,64m. Povrch komunikace je navržen z betonové vsakovací dlažby. Komunikace bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/250/1000 v betonovém loži tl. 100mm, z betonu dle ČSN EN 206-1 C16/20nXF1. Výška obrubníku nad povrchem vozovky bude 10cm. Z důvodu zajištění odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch do okolní zeleně budou obrubníky po 1,0m přerušeny mezerou délky 10cm. Mezera bude vyplněna betonovou dlažbou 200x100mm, po které bude voda volně odtékat do průlehu. Základní příčný sklon komunikace bude jednostranný s příčným sklonem 2,00%. Maximální podélný sklon je 3,14%. Přístupová komunikace je napojena na stávající státní silnici I/57 (ul. Osvobození).

Parkovací stání:

Celkem je navrženo 30 kolmých parkovacích stání. Z tohoto počtu je 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání jsou vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Podélný sklon parkovacích stání je 0,50%, Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace. Povrch stání je navržen z betonové vsakovací dlažby tl.80mm. Spáry budou vyplněny kamenivem frakce 2-5mm.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Komunikace a parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům betonovými silničními obrubníky o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 100mm. Chodníky budou od travnatých ploch odděleny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 uloženým do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 60mm. Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu (přednostně bude umístěna na odvrácenou stranu než je směr odtoku vody). Veškeré dotčené plochy (zpevněné i travnaté) v šířce cca 0,5m kolem nově vybudovaných ploch budou upraveny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusovány ornicí v tl. min. 100mm a osety parkovou směsí.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.)

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Hospodaření s dešťovou vodou:

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů přes mezery mezi silničními obrubníky do zatravněného průlehu umístěného v centrální části plochy parkoviště. Retenční kapacita průlehu je 53,5m3 při hladině srážkové vody 0,3m. Průleh bude vysázen vlhkomilnými rostlinami. Dále je dle HG posudku navržena vsakovací rýha (pod průlehem), která bude min. hloubky 2,50 m pod stávajícím povrchem, min. 1,0 m nad úrovní podzemní vody. Parkovací stání a chodníky, jsou navrženy z betónové vsakovací dlažby s plošným vsakem. Dešťové vody budou tedy plošně vsakovat přes vsakovací dlažbu a dále je zajištěn vsak navrženým vsakovacím průlehem.

Odpady:

Při stavbě dojde k produkci odpadu, jehož celkové množství je uvedeno v tabulce Seznam odpadů. Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů.

Seznam odpadů:

| druh výzisku/odpadu | kód | kat. | SO 101 (t) | CELÁ STAVBA (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 170101 | O | 50,35 | 50,35 |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | 170302 | O | 416,4 | 416,4 |
| Zemina a kamenivo | 170504 | O | 2155,1 | 2155,1 |

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Výstavba parkoviště proběhne v jedné etapě, stavba tedy nebude členěna na etapy. Předpokládaný rok zahájení výstavby je 2023. Doba výstavby bude cca 90 dní. Stavba bude předána do užívání až po úplném dokončení stavby.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Bez požadavku na předčasné užívání. Stavba bude předána do užívání bez zkušebního provozu po jejím dokončení.

k) orientační náklady stavby

Odhadované náklady stavby jsou 3 500 000 Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh je vzhledem k charakteru stavby zcela přizpůsoben stavebnímu pozemku, na kterém se nachází stávající zpevněná plocha. Zejména je podřízen stávající poloze okolních budov, komunikací a požadavkům dotčených správců sítí. V maximální možné míře splňuje požadavky a možnosti investora. Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby stavba plnila svůj účel, a zároveň umožnilo zřízení největšího počtu parkovacích stání o požadovaném rozměru 2,80 x 5,00m (v případě vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se jedná o rozměr 3,50 x 5,00m). Součástí návrhu je zřízení bezpečnostních prvků a hmatových úprav na navržených parkovacích stáních a komunikacích pro chodce.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarové a materiálové řešení bylo zvoleno na základě požadavků investora, platných norem a TP. Povrch přístupové komunikace bude tvořit betonová vsakovací dlažba o rozměrech 200x200x100, parkovací stání budou dlážděná (vyhrazená stání pro OOSPO budou z betonové vsakovací dalžby) a komunikace pro pěší budou provedeny z betonové vsakovací dlažby dlažby tl. 60mm. Přirozenou vodící linii bude tvořit betonový chodníkový obrubník 100/250/1000 převýšený o 60mm. Parkovací stání a přístupová komunikace bude lemována betonovými silničními obrubníky 150/250/1000 s převýšením 100mm. V místech se sníženou obrubou (napojení chodníku na parkovací plochy nebo přístupovou komunikaci) bude na chodnících zřízen varovný pás šířky 400mm z červené betonové reliéfní dlažby.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

SO 101 – Parkoviště:

Přístupová komunikace:

Jedná se o obousměrnou komunikaci šířky 6,0m a celkové délky 134,64m. Povrch komunikace je navržen z betonové vsakovací dlažby. Komunikace bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/250/1000 v betonovém loži tl. 100mm, z betonu dle ČSN EN 206-1 C16/20nXF1. Výška obrubníku nad povrchem vozovky bude 10cm. Z důvodu zajištění odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch do okolní zeleně budou obrubníky po 1,0m přerušeny mezerou délky 10cm. Mezera bude vyplněna betonovou dlažbou 200x100mm, po které bude voda volně odtékat do průlehu. Základní příčný sklon komunikace bude jednostranný s příčným sklonem 2,00%. Maximální podélný sklon je 3,14%. Přístupová komunikace je napojena na stávající státní silnici I/57 (ul. Osvobození).

Parkovací stání:

Celkem je navrženo 30 kolmých parkovacích stání. Z tohoto počtu je 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání jsou vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Podélný sklon parkovacích stání je 0,50%, Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace. Povrch stání je navržen z betonové vsakovací dlažby dlažby tl.80mm. Spáry budou vyplněny kamenivem frakce 2-5mm.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Komunikace a parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům betonovými silničními obrubníky o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 100mm. Chodníky budou od travnatých ploch odděleny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 uloženým do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 60mm. Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu (přednostně bude umístěna na odvrácenou stranu než je směr odtoku vody). Veškeré dotčené plochy (zpevněné i travnaté) v šířce cca 0,5m kolem nově vybudovaných ploch budou upraveny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusovány ornicí v tl. min. 100mm a osety parkovou směsí.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Skladba konstrukcí:

Přístupová komunikace (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 				DL		tl. 100 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.  		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem: 								tl. 640 mm

Parkovací stání (Skladba dle TP 170, D1-D-3, TDZ VI, podloží PIII):

Betonová vsakovací dlažba	 				DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.  		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem: 								tl. 620 mm

Komunikace pro pěší (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII):

Dlažba betonová vsakovací 				          DL		tl. 60 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm 		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/32.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 200 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem:								tl. 300 mm

Tyto dlažební prvky jsou určeny pro plochy s požadavkem propustnosti srážkových vod do podkladních vrstev. Vodupropustnosti je dosaženo mezerovitou strukturou prvku při standardní (tj. minimální) velikosti spár. Předpokladem správné funkčnosti transportu srážkových vod jsou rovněž dostatečně vodopropustné podkladní vrstvy.

– propustnost dlažebních prvku pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,048 l/(m².s).

(Odvozeno z neredukované intenzity patnáctiminutového deště o velikosti 300 l/(s.ha) podle z CSN 75 6101.

– šířka spár: standardní 3-5 mm

– protiskluzná charakteristika: kyvadlová hodnota USRV cca 60

Odvodnění parkoviště:

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů přes mezery mezi silničními obrubníky do zatravněného průlehu umístěného v centrální části plochy parkoviště. Retenční kapacita průlehu je 53,5m3 při hladině srážkové vody 0,3m. Průleh bude vysázen vlhkomilnými rostlinami. Dále je dle HG posudku navržena vsakovací rýha (pod průlehem), která bude min. hloubky 2,50 m pod stávajícím povrchem, min. 1,0 m nad úrovní podzemní vody. Parkovací stání a chodníky, jsou navrženy z betónové vsakovací dlažby s plošným vsakem. Dešťové vody budou tedy plošně vsakovat přes vsakovací dlažbu a dále je zajištěn vsak navrženým vsakovacím průlehem.

b) celková bilance nároků všech druhů energií

Jedná se o energeticky nenáročnou stavbu. Při stavbě bude využívána studená voda dovážena v plastových barelech. Stavba bude zásobována elektrickým proudem za pomoci dieselových agregátů. Zařízení staveniště bude zajištěno v režii zhotovitele v místě stavby.

c) celková spotřeba vody

Během výstavby bude nutná voda pro ošetření betonového lože, především v průběhu letního období při osazování obrubníků. Zajištění této vody bude v režii zhotovitele dle aktuální potřeby. Samotná stavba po dokončení nebude vyžadovat žádný zdroj vody.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Při stavbě dojde k produkci odpadu, jehož celkové množství je uvedeno v tabulce Seznam odpadů.

Seznam odpadů:

| druh výzisku/odpadu | kód | kat. | SO 101 (t) | CELÁ STAVBA (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 170101 | O | 50,35 | 50,35 |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | 170302 | O | 416,4 | 416,4 |
| Zemina a kamenivo | 170504 | O | 2155,1 | 2155,1 |

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Netýká se této stavby. Bez požadavků.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“ uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat požadavkům přílohy č. 2 vyhlášky č. 368/2009 Sb.

Bezbariérový přístup je umožněn ze silnice I/57 (ul. Osvobození). Další bezbariérový přístup bude zajištěn z komunikací pro pěší, které budou v místě napojení na parkovací plochu osazeny silničním obrubníkem s převýšením max. 20mm nad vozovku. Tato napojení budou doplněna o varovný pás šířky 400mm z červené reliéfní dlažby. Komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). V rámci stavby jsou zřízena 2 kolmá stání o rozměrech 3,5x5,0m, která jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Povrch vyhrazených stání bude rovněž ze vsakovací dlažby. Od těchto stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou zároveň umístěna nejblíže vůči vchodu do přilehlé budovy potravin. Podélný sklon parkovacích stání je 0,50%, příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace. Šířka komunikací pro pěší je navržena min. 1,50m dle situace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.  Užívání stavby bude v souladu se zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu).

B.2.6 Základní charakteristika stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu

V současnosti se na pozemku určeném k výstavbě parkoviště nachází zpevněná asfaltová plocha, kterou řidiči využívají k občasnému odstavení nebo parkování svých vozidel. Plocha je neuspořádaná, parkování probíhá bez jakýchkoliv pravidel. Asfaltový povrch je značně poškozený trhlinami a výmoly, protože není jakkoli odvodněn a srážková voda z povrchu neodtéká. Na části plochy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Pozemek se nachází mezi budovami občanské vybavenosti v podobě restaurace a obchodu s potravinami.

b) popis navrženého řešení

- Pozemní komunikace

- výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací

Přístupová komunikace

Plocha parkovacích stání

Komunikace pro chodce

- základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Přístupová komunikace – místní komunikace šířky 6,0m, funkční skupiny D1

Plocha parkovacích stání – stavebně a provozně vymezená plocha místní komunikace

Komunikace pro chodce – místní komunikace šířky 1,50 – 5,00m, funkční skupiny D2

- parametry a zdůvodnění trasy

Přístupová komunikace – délka 134,64m, šířka 6,0m, obousměrná, příčný sklon jednostranný 2,00%, maximální podélný sklon 3,14%. Celková plocha zpevněných ploch je 805,00m2.

Plocha parkovacích stání – 30 parkovacích stání, z toho 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o rozměrech 3,50x5,00m.

Komunikace pro chodce – šířka 1,50 – 5,00m dle situace, celková nová plocha 116m2.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Přístupová komunikace – min. Edef2=45MPa, vhodné nestmelené podkladní vrstvy budou využity k zemní pracím v místě stavby, přebytek bude odvezen na skládku

Plocha parkovacích stání – min. Edef2=45MPa

Komunikace pro chodce – min. Edef2=30MPa

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Přístupová komunikace – návrh odpovídá TP 170, D1-N-2, TDZ V, podloží PIII

Plocha parkovacích stání – návrh odpovídá TP 170, D1-D-3, TDZ VI, podloží PIII

Komunikace pro chodce – návrh odpovídá TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII

- Mostní objekty a zdi

Netýká se stavby.

- Odvodnění pozemní komunikace

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů přes mezery mezi silničními obrubníky do zatravněného průlehu umístěného v centrální části plochy parkoviště. Retenční kapacita průlehu je 53,5m3 při hladině srážkové vody 0,3m. Průleh bude vysázen vlhkomilnými rostlinami. Dále je dle HG posudku navržena vsakovací rýha (pod průlehem), která bude min. hloubky 2,50 m pod stávajícím povrchem, min. 1,0 m nad úrovní podzemní vody. Parkovací stání a chodníky, jsou navrženy z betónové vsakovací dlažby s plošným vsakem. Dešťové vody budou tedy plošně vsakovat přes vsakovací dlažbu a dále je zajištěn vsak navrženým vsakovacím průlehem.

Celková plocha průlehu je 222,33m2.

- Tunely, podzemní stavby a galerie

Netýká se stavby.

- Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Plocha parkovacích stání – je navrženo 30 parkovacích stání, z toho 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Podélný sklon parkovacích stání je do 0,50%, Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace.

- Vybavení pozemní komunikace

- záchytná bezpečnostní zařízení

Netýká se stavby.

- dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Dopravní značky:

- Svislé dopravní značení – je navrženo osazení nových dopravních značek v místě napojení na stávající silnici I/57. Zde budou na vjezdu na parkoviště osazeny značky B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) + E13 (Zásobování vjezd povolen), na výjezdu bude osazena značka P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). Další značky budou osazeny u vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zde budou instalovány 2 značky IP12 (Vyhrazené parkoviště) + E13 (Dodatková tabulka se symbolem 225) a 1x IP11a

- Vodorovné dopravní značení – bude provedeno v bílé barvě š.0,125m, s reflexní úpravou V10b, V10f – lze nahradit dlažbou odlišné barvy (např. parkovací plochy v barvě šedé, oddělující pruhy v barvě červené).

- veřejné osvětlení,

Netýká se stavby. Bude ponecháno stávající.

- ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

Netýká se stavby.

- clony a sítě proti oslnění

Netýká se stavby.

- Objekty ostatních skupin objektů

Netýká se stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty nebo technické zařízení.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními pracemi nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se této stavby.

B.2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

a) ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem. Není nutné zřizovat zvláštní opatření proti hluku.

b) znečištění vzduchu

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

c) likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Lokalitu lze zařadit do nízkého až středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území 100-leté vody. Vzhledem k charakteru stavby ani nejsou navržena žádná speciální ochranná opatření před povodní.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenalézá v území, kde hrozí sesuvy půdy. U konfigurace stávajícího ani navrhovaného terénu nehrozí sesuvy půdy. Nejsou navrhována žádná speciální opatření. Při provádění výkopů, stavební jámy apod. je nutné dodržovat normové požadavky.

Stavba se nenalézá v poddolovaném území. Nejsou navrhována žádná opatření.

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

V rámci stavby dojde pouze k výškové úpravě stávajících uličních vpustí, šoupat a poklopů.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se této stavby.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

V rámci stavby dojde ke kompletní úpravě stávající zpevněné asfaltové plochy, která slouží k odstavení a parkování vozidel. Přístup na parkovací místa bude zajištěn obousměrnou komunikací šířky 6,0m a celkové délky 134,64m. Komunikace bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/250/1000 v betonovém loži tl. 100mm, z betonu dle ČSN EN 206-1 C16/20nXF1. Základní příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,00%. Přístupová komunikace je napojena na stávající státní silnici I/57. K parkovacím plochám budou rovněž zřízeny přístupové komunikace pro pěší o šířce 1,50-2,00m (ze stávajícího chodníku na ul. Osvobození je šířka chodníku 1,50m). V místě napojení na parkovací plochu budou obrubníky sníženy na převýšení max. 20mm a budou opatřeny varovným pásem z červené reliéfní dlažby o šířce 400mm.

Bezbariérový přístup je umožněn ze silnice I/57 (ul. Osvobození). Převýšení mezi silnicí a přístupovou komunikací bude max. 20mm. V rámci stavby jsou zřízeny 2 kolmá stání o rozměrech 3,50x5,00m, která jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Povrch těchto stání bude ze vsakovací betonové dlažby. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou zároveň umístěna nejblíže vůči vchodu do přilehlé budovy potravin.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba nevyžaduje žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby dojde pouze k úpravě stávajícího napojení na silnici I/57 pomocí symetrických zakružovacích oblouků o poloměru R=6,0m. Veškerá stávající napojení účelových komunikací a sjezdů budou respektována a budou zachována. Jedná se zejména o účelovou komunikaci vedoucí k Obvodnímu oddělení Policie ČR, zpevněnou plochu umožňující zásobování přilehlých potravin a také sjezdu k soukromé garáži. Nové komunikace pro pěší budou plynule navazovat na stávající okolní chodníky.

c) doprava v klidu

Celkem je navrženo 30 parkovacích stání, z toho 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Podélný sklon parkovacích stání je do 2,00%, Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace.

d) pěší a cyklistické stezky

K parkovací ploše budou zřízeny (obnoveny) celkem 3 přístupy pro pěší. Jedná se chodník vedoucí od restaurace, od potravin a spojovací od ulice Osvobození. Šířka nových komunikací pro pěší se pohybuje od 1,50-2,00m. Komunikace a parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům betonovými silničními obrubníky – stojatými, o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 100mm. Chodníky budou od travnatých ploch odděleny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 uloženým do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 60mm. Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu (přednostně bude umístěna na odvrácenou stranu než je směr odtoku vody).

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Veškeré dotčené plochy (zpevněné i travnaté) v šířce cca 0,50m kolem nově vybudovaných ploch budou upraveny do původního stavu. Travnaté plochy budou doplněny ornicí v tl.100mm a osety parkovou směsí. Terénní úpravy kolem stavby spočívají pouze v obsypu stavby a zpevněných ploch.

b) použité vegetační prvky

Netýká se stavby.

c) biotechnická, protierozní opatření

Součástí stavby nejsou žádná biotechnická nebo protierozní opatření nutná.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se této stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se této stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k rozsahu nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako staveništní zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení s mobilními WC.  Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu nářadí poslouží mobilní sklady. Předpokládané umístění takto koncipovaného staveniště je na parcelách v majetku investora v okolí stavby. Zajištění nutného materiálu a potřeb bude v režii zhotovitele, který bude vybrán výběrovým řízením.

Přístupová komunikace – betonová dlažba vsakovací dlažba

Parkovací plocha – betonová dlažba vsakovací dlažba

Komunikace pro chodce – betonová vsakovací dlažba

b) odvodnění staveniště

Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným spádem komunikace do navrženého průlehu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup k stavebnímu pozemku je zajištěn ze stávající státní silnice I/57. Voda bude na stavbu dovážena v plastových barelech. Elektřina bude zajištěna pomocí dieselových agregátů. V rámci stavby nebudou zřizována žádná nová přípojná místa.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Před zahájením stavby je nutné ze strany zhotovitele provést fotodokumentaci stávajícího stavu okolních staveb a pozemků. Stavbou dojde k dočasnému omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem hlavně při dláždění zpevněných ploch. Zároveň dojde ke zvýšenému provozu na státní silnici I/57, po které bude probíhat staveništní doprava. Zhotovitel je povinen po dokončení díla uvést případně dotčené okolní pozemky a komunikace do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, ani na kácení dřevin. Staveniště bude v maximální možné míře oploceno. Na oplocení budou vhodně umístěny výstražné cedule se zákazem zamezujícím vstup nepovolaných osob do prostoru stavby. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace, ani demolice.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Během stavebních prací dojde k dočasnému záboru části veřejného prostoru v okolí stavby. K trvalému záboru dojde výstavbou přístupové komunikace, parkovacích míst a komunikací pro pěší. Žádné další zábory nejsou nutné.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavbou nedojde k přerušení stávajících pěších tras, a proto nebude nutné zřizování obchozích tras.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

Seznam odpadů:

| druh výzisku/odpadu | kód | kat. | SO 101 (t) | CELÁ STAVBA (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 170101 | O | 50,35 | 50,35 |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | 170302 | O | 416,4 | 416,4 |
| Zemina a kamenivo | 170504 | O | 2155,1 | 2155,1 |

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce zpevněných ploch. Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypu objektu. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku. V rámci stavby bude nutné dopravit na stavbu vhodnou ornici pro zatravnění dotčených ploch.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména nutné:

- Udržovat všechny komunikace, využívané k přístupu na staveniště, v bezvadném stavu, případné znečištění komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel průběžně odstraňovat.

- Stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby v intravilánu obce co nejméně rušeni zvýšenou hlučností, pokud možno v pracovní dny době od 8:00 do 17:00.

- Dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a průběžně likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních strojů a vozidel, v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní správy a hasičský záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také zakázáno spalovat jakékoliv látky na staveništi.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

- Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

- Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

- Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací zpracuje zhotovitel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně!

Potřeba koordinátora:

Dle zákona č. 309/2006 § 14:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nedojde k přerušení stávajících pěších tras, a proto nebude nutné zřizování obchozích bezbariérových tras. Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby určené k bezbariérovému užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Před zahájením prací předloží zhotovitel na DI PČR Bruntál konkrétní návrh přechodného dopravního značení v případě, že bude dotčena státní komunikace a dojde k ovlivnění, či omezení provozu a to dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá o vydání stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav, se nepředpokládá částečné omezení provozu v podobě zúžení komunikace. Stavbou dojde ke zvýšenému provozu na státní silnici I/57, po které bude probíhat staveništní doprava.

Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy dle §77 odst. 1 zákona č.361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici I/57. Stavba se nachází mimo komunikaci, nejsou tedy nutné žádné uzavírky, objížďky či výluky. Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění. Vjezd na stavbu bude označen přechodným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby – značka IP 22.

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí.

značka IP 22

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Vzhledem k rozsahu nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako staveništní zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu nářadí poslouží mobilní sklady. Předpokládané umístění je na parcelách v majetku investora v okolí stavby.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. U vlastního vjezdu a výjezdu na staveniště bude osazeno přechodné dopravní značení A15 + B1 + Z2 s dodatkovou tabulkou E 13 s textem mimo vozidel s povolením stavby.

Po dokončení stavebních prací musí být veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby (harmonogram):

- Nejprve dojde k označení staveniště a osazení přechodného dopravního značení.

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- Frézování stávajícího asfaltového povrchu

- Odstranění stávajících podkladních vrstev

- Rozebrání stávajících zpevněných ploch

- Pokládka podkladních konstrukčních vrstev včetně hutnění

- Osazení betonových obrubníků

- Dláždění a předláždění, zásypy v okolí stavby

- Úklid a odstranění staveniště a přechodného dopravního značení

Objekt bude předán do užívání až po dokončení veškerých stavebních prací. Přibližná doba stavebních prací je 90dní od zahájení stavebních prací.

B.8.2 Výkresy

- přehledná situace s vyznačením stavby a obvodu stavby

viz. výkres C.1 - Situační výkres širších vztahů a C.2 - Katastrální situační výkres

- situace stavby na podkladu koordinační situace

viz. výkres C.3 - Koordinační situační výkres

B.8.3 Harmonogram výstavby

| HARMONOGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| měsíce | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obrubníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokládka konstrukčních vrstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dláždění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| terénní úpravy, dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Před zahájením stavby předloží zhotovitel investorovi podrobný harmonogram výstavby. Stavba bude zahájena v roce 2023, a dokončena by měla být 3 měsíce od zahájení.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Vzhledem k jednoduchosti stavby není nutné zpracovávat.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení podkladních konstrukčních vrstev. Předběžně se předpokládá nutnost dovozu ornice pro zatravnění. Vhodný výkopek z výkopových prací lze znovu použít na násypy a obsypy kolem stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské využití

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů přes mezery mezi silničními obrubníky do zatravněného průlehu umístěného v centrální části plochy parkoviště. Retenční kapacita průlehu je 53,5m3 při hladině srážkové vody 0,3m. Průleh bude vysázen vlhkomilnými rostlinami. Dále je dle HG posudku navržena vsakovací rýha (pod průlehem), která bude min. hloubky 2,50 m pod stávajícím povrchem, min. 1,0 m nad úrovní podzemní vody. Parkovací stání a chodníky, jsou navrženy z betónové vsakovací dlažby s plošným vsakem. Dešťové vody budou tedy plošně vsakovat přes vsakovací dlažbu a dále je zajištěn vsak navrženým vsakovacím průlehem.

Dimenzování zatravněného průlehu s retenčním prostorem

(Výpočet dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod)

Plochy, ze kterých budou dováděny dešťové vody:

Charakteristika a koeficient odtoku původní plochy

| Název plochy | Plocha [m2] | Součinitel odtoku  | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístupová komunikace | 1681 | 0,9 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár (sklon 1% - 5%) |
| Celkem | 1512,90 |  |  |

Charakteristika a koeficient odtoku navržené plochy

| Název plochy | Plocha [m2] | Součinitel odtoku  | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístupová komunikace | 805 | 0,05 | dle vyhlášky č.428/2001 Sb. v aktuálním znění od 1.07.2022 |
| Parkovací místa | 415 | 0,05 | dle vyhlášky č.428/2001 Sb. v aktuálním znění od 1.07.2022 |
| Chodníky a chodníkové plochy | 116 | 0,05 | dle vyhlášky č.428/2001 Sb. v aktuálním znění od 1.07.2022 |
| Celkem | 66,80 |  |  |

Množství dešťových vod – původní stav

- intenzita 147 l/s/ha (lokalita Bruntál)

- průměrný úhrn srážek = 678 mm/m2/rok

| Název plochy | Plocha S (m2) | Součinitel odtoku  | i = 0,0145 l/s/m2 | Q max (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Původní asfaltová plocha | 1681 | 0,9 | 0,0147 | 22,23 |
| Celkové množství dešťových vod Qmax (l/s) |  |  |  | 22,23 |

Množství dešťových vod – navrhovaný stav

- intenzita 147 l/s/ha (lokalita Bruntál)

- průměrný úhrn srážek = 678 mm/m2/rok

| Název plochy | Plocha S (m2) | Součinitel odtoku  | i = 0,0145 l/s/m2 | Q max (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístupová komunikace | 805 | 0,05 | 0,0147 | 0,59 |
| Parkovací místa | 415 | 0,05 | 0,0147 | 0,30 |
| Chodníky a chodníkové plochy | 116 | 0,05 | 0,0147 | 0,072 |
| Celkové množství dešťových vod Qmax (l/s) |  |  |  | 0,962 |

Pro výpočet objemu zasakovacího tělesa při návrhovém dešti 15 minut s periodicitou 0,5 byli použity následující údaje:

Maximální odtok dešťových vod Qr [l/s] se vypočítá ze vzorce:

Qr = Ψ . i . A

kde jednotlivé symboly znamenají:

i….………. intenzita návrhového deště (l/s/ha)

A..……….. odvodňovaná plocha (ha)

Ψ.……….. odtokový koeficient

Výpočet množství dešťových vod – přístupová komunikace:

Lokalita: Opava

i = 147 l/s/ha,

p = 0,5

A = 0,0805 ha

Původní Ψ = 0,9; nový Ψ = 0,05;

Qr = Ψ * i * A

Qr = 0,85*147*0,0805

Qr = 10,05 [l/s]

Výpočet množství dešťových vod – parkovací stání:

Lokalita: Opava

i = 147 l/s/ha,

p = 0,5

A = 0,0415 ha

Původní Ψ = 0,9; nový Ψ = 0,05;

Qr = Ψ * i * A

Qr = 0,85*147*0,0415

Qr = 5,19 [l/s]

Výpočet množství dešťových vod – chodníky a chodníkové plochy:

Lokalita: Opava

i = 147 l/s/ha,

p = 0,5

A = 0,0116 ha

Původní Ψ = 0,9; nový Ψ = 0,05;

Qr = Ψ * i * A

Qr = 0,85*147*0,0116

Qr = 1,44 [l/s].

Qrcelk. = 16,68 [l/s].

Celkové množství vsáknuté dešťové vody za návrhový 15minutový déšť je 15,01m3

Objem zadržené vody za rok:

Průměrný úhrn srážek: 0,678 m/m2/rok

Plocha: 1336 m2

0,678 x 1336 = 905,81 m3/ průměrný rok

V Krnově 11/2021                                                                        		Vypracoval: Ing. Michal Harašta