ODSTRAŇOVÁNÍ PŮDY SUPERSONICKÝM PROUDEM VZDUCHU (VZDUŠNÝ RÝČ – AIR SPADE)

Novější a účinnou metodu uvolňování kořenů z půdy představuje preparace kořenových systémů supersonickým proudem vzduchu. Princip metody spočívá v tom, že proud vzduchu o rychlosti 2 machy, tj. cca 650 m/sec a tlaku 6 – 8 atm, vznikající činností vysokotlakového kompresoru, odtrhává od rostlé země částečky zeminy. K odtržení ale může dojít jen
tehdy, existují-li v materiálu, na který působíme supersonickým proudem vzduchu, mikropóry, trhlinky či štěrbinky, do kterých může vzduch proniknout. Hladké povrchy a tedy ani kořeny nejsou tímto způsobem poškozeny. Jemné kořeny nezůstávají zcela intaktní, část je jich
odfoukána, ale pro hodnocení architektoniky, eventuálně srůstů kořenů je metoda vhodná. Při uvolňování kořenových systémů v horizontálním i vertikálním směru musí být přesouvány a transportovány značné objemy zeminy. Metoda je vázána na lokality, kam dojede dopravní 10 prostředek táhnoucí kompresor. Nedá se použít na příliš vlhkých lokalitách nebo na
skeletnatých půdách, ideální jsou půdy písčité, nedá se použít u hlubokých kořenových systémů.