Cyklostezka Město Albrechtice – propojení stávající na ulici Osoblažská

Údaje o uvažované cyklostezce-Technicky popis

Název - Cyklostezka Město Albrechtice – propojení stávající cyklostezky na ulici Osoblažská

Místo stavby

Předmětem uvažované cyklostezky je její vybudování  jako společné pro chodce a cyklisty Nově uvažovaná cyklostezka propojí stávající cyklostezku Město Albrechtice – Třemešná s ulicí Osoblažskou, kde bude možnost dále pokračovat  buďto směrem k rozhledně  na Hraničním vrchu, nebo v přímém směru po místní komunikaci směrem na Krnov.

Stezka bude vedena v celé délce mimo zastavěné území  po volných zatravněných plochách zčásti  souběžně s tratí ČD směr Krnov Třemešná. V krátkém úseku je minimální odstup od trati ČD 30 m.

Začátek trasy je situován v místě napojení na stávající cyklostezku v prostoru Sběrného dvora na parcele 1919/5 a 1920/2 dle dle geometrického zaměření. (viz příloha)Od tohoto počátku kde je situován počátek staničení osy KM  0,000,  vede společná obousměrná cyklostezka po zatravněných plochách. Šířka společné cyklostezky bude 3m s výjimkou normového rozšíření v obloucích. V trase bude nutno pomocí můstků překonat ve dvou místech stávající meliorační strouhy . Trasa povede po okrajích pozemků, kde se zčásti nachází stávající neudržované nevyužívané polní cesty a zčásti povede cyklostezka po plochách, které nemohou být obhospodařované z důvodu jejich zamokření.

Konec cyklostezky bude na ulici Osoblažská p.č. 573 v kú Město Albrechtice.

Plocha komunikace bude dle ČSN 73 6110 zařazena do funkční třídy D2, tedy komunikace s vyloučením motorové dopravy. Dle zákona 268/2015 Sb se bude jednat o místní komunikace IV. třídy. Celková délka cyklostezky současného návrhu bude cca 0,990 km. Stezka bude rozdělena na dva jízdní pruhy o šířce 1,5 m s nezpevněnými krajnicemi každá o šířce 0,5 m.

Stavba bude rozdělena do tří stavebních objektů. SO 101 – zahrnuje výstavbu celé stezky, SO 102 – výstavba můstku v km 0,100 a SO 103 – výstavba můstku v km 0,450.

Na parcele č. 566/1, bude navržena krytá odpočívka s lavicemi a stolem. Součástí bude i uzamykatelná infotabule, stojan na kola a odpadkový koš. Odpočívka bude stát na zpevněné ploše ze zámkové dlažby ohraničené obrubou a navazovat na přilehlou cyklostezku.

Parcely zasažené stavbou

1919/2Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice – bez ochrany

1919/3	Autozam Baláš s.r.o., Hašlerova 815/34, 793 95 Město Albrechtice – bez ochrany

1920/3	ČR Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha- ZPF

1921	ČR Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha- bez ochrany

1922	Global Security Czech a.s., Na dolnici 2951/15, Stodůlky, 15500 Praha - ZPF

1923	Global Security Czech a.s., Na dolnici 2951/15, Stodůlky, 15500 Praha - ZPF

1924	ČR Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha- bez ochrany

1925	Global Security Czech a.s., Na dolnici 2951/15, Stodůlky, 15500 Praha - ZPF

2229/4	České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 11000 Praha – bez ochrany

566/1	Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice – bez ochrany

Údaje o stavebníkovi

Město Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Příloha

Situace s rozsahem uvažované trasy cyklostezky