Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice Nábřežní ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

SO 201 – Chodník

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikac a části chodníku ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajícího povrchu komunikace a části chodníku.

Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikaci a chodníku.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikace a chodníku je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace je tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Stávající chodník byl vlivem povodní zčásti odplaven, proto je potřeba část chodníku opravit.

SO 101 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je stanoven u brány vjezdu na pozemek na parcele č. 1206. Konec komunikace jse staničením v km 0,550. Celková délka stavební úpravy je 550 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Komunikace není odvodněna, proto vznikají plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace disponujer vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

SO 201 – Chodník

Stávající chodník byl vlivem povodní zčásti odplaven, proto je potřeba část chodníku opravit.

Celková délka stavební úpravy chodníku je 20 m.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace    :  550 m

Šířka komunikace     : průměrná šířka komunikace je 4,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  4,50 m.

Celková plocha údržby komunikace včetně úprav napojení je : 2247,0 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Bude provedeno stržení převýšení krajnic v šíři 500mm a  tl. 200 mm. Podél komunikace budou zřízeny nové nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m a  tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 201 – Chodník

Délka komunikace        :  20 m

Šířka komunikace         : šířka 1,80 m včetně obrub, bez obrub 1,60 m.

Celková plocha opravovaného chodníku je : 36,0 m2

Je navržena celková stavební úprava chodníku (celková konstrukce chodníku) bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon chodníku je navržen jednostranný – 1,00 %. Podélný sklon bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Plocha chodníku bude ohraničena chodníkovým obrubníkem tl. 100 mm, vodící linie bude tvořena převýšeným obrubníkem (60 mm) při pravé straně ve směru staničení.

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikace a chodníku budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice Nábřežní ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

SO 201 – Chodník

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ...............................................................................tl. 100 mm

SO 201 – Chodník

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

- Dlažba betonová zámková….........................tl. 60 mm

- Vrstva z drti fr. 4-8 mm...................................tl. 40 mm

- Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32...........................tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ....................................tl. 300 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikace a chodníku budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou, popř. Odtečou do řeky Opavice.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                              Vypracoval : Ing. Petr Guňka