Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice Dělnická ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikce

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajícího povrchu místní komunikace. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikacích a chodníku.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikací  je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace je tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

SO 101 – Místní komunikce

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na místní komunikaci ulice Jirásková pod viaduktem. Konec staničení (úseku) komunikace je v km 0,946, která dále pokračuje, ale to není součásti zadání. Celková délka stavební úpravy je 946 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikce

Délka komunikace :  946 m

Šířka komunikace : v rozmezí od 3,50 – 4,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  4,00 – 4,50 m.

Celková plocha údržby komunikace včetně úprav napojení je : 3577,0 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Bude provedeno stržení převýšení krajnic v šíři 500mm a  tl. 200 mm. Podél komunikace budou zřízeny nové nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m a  tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikací budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice Dělnická ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ...............................................................................tl. 100 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikace budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně podél komunikace, kde voda zasákne.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                             Vypracoval : Ing. Petr Guňka