Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulic ČS. Legií, Poštovní a Lázeňská ve Městě Albrechticích

SO 101 – Mk ul. ČS Legií

SO 102 – Mk ul. Poštovní

SO 103 – Mk ul. Lázeňská

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávajících místních komunikací ulic ČS. Legií, Poštovní a Lázeňská ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navržené stavební úpravy stávajících povrchů místních komunikací. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikací.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikace a je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající povrch místních komunikací je tvořen asfaltem – povrchy vykazují značné opotřebení a poškození a neodpovídájí požadovaným standardům, proto jsou navrženy  jejich stavební úpravy (údržby). Komunikace jsou z části ohraničeny silničními obrubami. A z části jsou opatřeny nezpevněnou krajnicí.

SO 101 – Mk ul. ČS. Legií

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na místní komunikaci ulice Osoblažská. Konec staničení (úseku) komunikace je v km 0,338, situované na zpevněné ploše vedoucí k lávce pro pěší přes řeku Opavici.   Celková délka stavební úpravy je 338 m.

Součástí komunikace je Zpevněná plocha vedoucí k lávce pro pěší přes řeku Opavici, která je ohraničena silniční obrubou bez převýšení, z důvodu odtoku dešťových vod. Zpevněná plocha má výměru 95m2.

Komunikace a zpevněná plocha je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je odvodněna zčásti do stávajících uličních vpústí a zčásti do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

Zpevněná plocha je odvodněna do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

SO 102 – Mk ul. Poštovní, SO 103 – Mk ul. Lázeňská

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na místní komunikaci ulice Osoblažská. Místní komunikace ul. Poštovní plynule přechází v místě napojení na lávku pro pěší přes řeku Opavici na místní komunikaci ul. Lázeňská, která má koncové staničení (úseku) situováno na místní komunikaci ul. Nádražní v km 0,319. Celková délka stavební úpravy místní komunikace ul. Poštovní a Lázeňská je 319 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je odvodněna zčásti do stávajících uličních vpústí a zčásti do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace :  338 m

Šířka komunikace : - z části je v průměrné šíři 6,00 m, ohraničena z levé strany silničními obrubami s převýšením 120 mm, v místech napojení nemovitostí sníženo na 20 mm (max. 50 mm) a z pravé strany nezpevněnou krajnicí

- ve zbývající části je šířka komunikace v rozmezí od 3,00 – do 5,30 m ohraničena nezpevněnou krajnicí. V posledních 27m je komunikace opět ohraničena při pravé straně silniční obrubou a při levé stávající zástavbou budov.

Celková plocha údržby komunikace včetně úprav napojení a propojení mezi ČS. Legií a Poštovní  je : 1843,0 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) asfaltového povrchu místní komunikace. Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Ohraničení komunikace silničními obrubami bude vyměněno za nové.

SO 102 – Mk ul. Poštovní, SO 103 – Mk ul. Lázeňská

Délka komunikace :  319 m

Šířka komunikace : - mk ul. Poštovní má šířku v rozmezí od 5,30 m – do 5,50 m ohraničena silničními obrubami s převýšením 120 mm, v místech napojení nemovitostí sníženo na 20 mm (max. 50 mm).

- mk ul. Lázeňská je z části v průměrné šířce 4,00 m, kdy je z levé strany  ohraničena silniční obrubou a z pravé strany opatřena nezpevněnou krajnicí.

- ve zbývající části je průměrné šířky 5,00 m, ohraničena silniční obrubou s převýšením 120 mm.

1.3. Odvodnění:

SO 101 – Mk ul. ČS. Legií

Komunikace je odvodněna z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

SO 102 – Mk ul. Poštovní, SO 103 – Mk ul. Lázeňská

Komunikace je odvodněna z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulic ČS. Legií, Poštovní a Lázeňská ve Městě Albrechticích

SO 101 – Mk ul. ČS Legií

SO 102 – Mk ul. Poštovní

SO 103 – Mk ul. Lázeňská

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Mk ul. ČS Legií

SO 102 – Mk ul. Poštovní

SO 103 – Mk ul. Lázeňská

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 100% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

SO 101 – Mk ul. ČS. Legií

Komunikace je odvodněna z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

SO 102 – Mk ul. Poštovní, SO 103 – Mk ul. Lázeňská

Komunikace je odvodněna z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                 Vypracoval : Ing. Petr Guňka