Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice Jiráskova ve Městě Albrechticích

SO 101 – Mk ul. Jiráskova

SO 102 – Mk ul. Jiráskova I.část

SO 103 – Mk ul. Jiráskova II.část

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace ulice Jiráskova ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu (údržbu) stávajícího povrchu komunikace. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikaci.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikací  je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace je tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

SO 101 – Mk ul. Jiráskova

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na pracovní spáru opravy napojení u silnice Opavická (cca 5,0 m od hrany silnice Opavická). Konec komunikace je situován na napojení na místní komunikaci nám. ČSA  se staničením v km 0,177. Celková délka stavební úpravy komunikace je 177 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je odvodněna do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

SO 102 – Mk ul. Jiráskova I.část

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na místní komunikaci SO101-ul. Jiráskova. Konec komunikace je situován na místní komunikaci ul. Dělnická pod viaduktem ve staničení v km 0,255. Celková délka stavební úpravy komunikace je 255 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je odvodněna do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

SO 103 – Mk ul. Jiráskova II.část

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na místní komunikaci SO102-ul. Jiráskova I.část (viz. Koordinační situace). Konec komunikace je situován na místní komunikaci SO102-ul. Jiráskova I.část v km 0,199. Celková délka stavební úpravy komunikace je 199 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je odvodněna do zeleně, kde dešťové vody zasáknou.

Součásti stavební opravy (údržby) místních komunikací je přeasfaltování Zpevněné plochy mezi SO102 a SO103 před Viaduktem o celkové ploše 421,50 m2.

Součásti stavební opravy (údržby) místních komunikací je přeasfaltování Zpevněné plochy před Hasičskou zbrojnicí pro dobrovolníky. Celková plocha 318,84 m2.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Mk ul. Jiráskova

Délka komunikace :  177 m

Šířka komunikace : - v rozmezí od 4,50 – 6,00 m, ohraničena z levé strany silničními obrubamy a z pravé strany nezpevněnou krajnicí  (š. 0,25 m)

Celková plocha údržby SO101 - Mk ul. Jiráskova je : 925,41 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace ul. Jiráskova včetně výměny stávajícího ohraničení silničními obrubami.

Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace ( na pravé straně) bude zřízena nezpevněná krajnice o šířce 0,25 m. Bude provedeno stržení převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovení krajnic v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 102 – Mk ul. Jiráskova I.část

Délka komunikace :  255 m

Šířka komunikace : - průměrně 4,00 m, ohraničena nezpevněnými krajnicemi ( 2 x š. 0,25m), celková šíře 4,50 m.

Celková plocha údržby SO102 - Mk ul. Jiráskova I.část je : 1162,59 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace ul. Jiráskova.

Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace ( na pravé straně) bude zřízena nezpevněná krajnice o šířce 0,25 m. Bude provedeno stržení převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovení krajnic v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 103 – Mk ul. Jiráskova II.část

Délka komunikace :  199 m

Šířka komunikace : - průměrně 3,00 m, ohraničena nezpevněnými krajnicemi ( 2 x š. 0,25m), celková šíře 3,50 m.

Celková plocha údržby SO103 - Mk ul. Jiráskova II.část je : 607,07 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace ul. Jiráskova.

Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace ( na pravé straně) bude zřízena nezpevněná krajnice o šířce 0,25 m. Bude provedeno stržení převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovení krajnic v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

Součásti stavební opravy (údržby) místních komunikací je přeasfaltování Zpevněné plochy mezi SO102 a SO103 před Viaduktem o celkové ploše 421,50 m2.

Součásti stavební opravy (údržby) místních komunikací je přeasfaltování Zpevněné plochy před Hasičskou zbrojnicí pro dobrovolníky. Celková plocha 318,84 m2.

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z místních komunikací  ul. Jiráskova budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do zeleně, kde vody zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice Jiráskova ve Městě Albrechticích

SO 101 – Mk ul. Jiráskova

SO 102 – Mk ul. Jiráskova I.část

SO 103 – Mk ul. Jiráskova II.část

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Mk ul. Jiráskova

SO 102 – Mk ul. Jiráskova I.část

SO 103 – Mk ul. Jiráskova II.část

Návrh opravy komunikací:

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 100% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z místních komunikací  ul. Jiráskova budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do zeleně, kde vody zasáknou.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                Vypracoval : Ing. Petr Guňka