Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikací v obci Hynčice, část u hřiště

SO 101 – Místní komunikace

SO 102 – Místní komunikace

SO 201 – Chodník

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávajících místních komunikací a Chodníku v obci Hynčice, část u hřiště.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajících konstrukcí komunikací a chodníku. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikacích a chodníku.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikací a chodníku je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace jsou tvořeny asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Stávající chodník, který propojoval SO 101 s Lávkou přes řeku Opavici byl vlivem povodní odplaven, proto je potřeba vybudovat chodník kompletně nový.

SO 101 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je na parcele č. 156/1 mezi zástavbou rodinných domů. Konec komunikace je situován ke vjezdu k domu na p.č. 92 a to staničením v km 0,725. Celková délka stavební úpravy je 725 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící 	vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

SO 102 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na mostě přes řeku Opavici ve směru na silnici II/453. Konec komunikace je napojen na silnici SO101 a to staničením v km 0,063. Celková délka stavební úpravy je 63 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

SO 201 – Chodník

Začátek staničení (úseku) chodníku je situován na SO 101 a konec je napojen na Lávku pro pěší přes řeku Opavici ve směru k silnici II/453 staničením v km 0,029. Celková délka stavební úpravy je 29 m. Stávající chodník, který propojoval SO 101 s Lávkou přes řeku Opavici byl vlivem povodní odplaven, proto je potřeba vybudovat chodník kompletně nový.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace:  725 m

Šířka komunikace:  v rozmezí od 3,00 – 4,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  3,50 – 4,50 m.

SO 102 – Místní komunikace

Délka komunikace:  63 m

Šířka komunikace: průměrná šířka komunikace je 4,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  4,50 m.

Celková plocha komunikací: 3000 m2

Je navržena stavební úprava místních komunikací – výměna (oprava) stávajících konstrukcí komunikací, bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikací je navržen jako střechovitý – 2,50 %. Podélný sklon komunikací bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 201 – Chodník

Délka komunikace        :  29 m

Šířka komunikace         : šířka 2,20 m včetně obrub, bez obrub 2,00 m.

Celková plocha komunikací: 58 m2

Je navržena celková stavební úprava chodníku (celková konstrubce chodníku) bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon chodníku je navržen jednostranný – 1,00 %. Podélný sklon komunikací bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Plocha chodníku bude ohraničena chodníkovým obrubníkem tl. 100 mm, vodící linie bude tvořena převýšeným obrubníkem (60 mm) při pravé straně ve směru staničení.

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikací a chodníku budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikací v obci Hynčice, část u hřiště

SO 101 – Místní komunikace

SO 102 – Místní komunikace

SO 201 – Chodník

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ...................................................................................tl. 420mm

SO 102 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ...................................................................................tl. 420mm

SO 103 – Chodník

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

- Dlažba betonová zámková….........................tl. 60 mm

- Vrstva z drti fr. 4-8 mm...................................tl. 40 mm

- Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32...........................tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ....................................tl. 300 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikací a chodníku budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                                 		  Vypracoval : Ing. Petr Guňka