SO 101.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace v obci Linhartovy

SO 101 – Místní komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace v obci Linhartovy. Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajícího krytu komunikace a obnovení stav. krajnic. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikaci.

Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikace je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami. Návrhová rychlost vozovky místní komunikace se předpokládá 30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace je tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena jejich stavební úprava (údržba). Na začátku staničení (úseku) se komunikace napojuje na stávající komunikaci a končí staničením v km 1,328. Celková délka stavební úpravy je 1328 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci odvedení vod z komunikací.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace        :  1328 m

Šířka komunikace         :  průměrná šířka  5,50 m

(6,00m včetně nezpevněných krajnic 2x0,25m).

Celková plocha komunikace: 7319,24 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího krytu komunikace, bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako oboustranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

V km 0,575 – 0,615 bude provedeno opevnění vodního toku, které bude provedeno Stabilizačním těžkým pohozem z lomového kamene do betonu v dl. 40,0 m a výšce 4,0 m. Pata bude ochráněna záhozem z lom. kamene do betonu.

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikace budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do stávajících podélných odvodňovacích příkopů.

Podélné odvodnění je zaústěno do stávajícího vodního toku.

V km 0,450 se nachází stávající propustek, který je značně zanesen a bude nutné ho pročistit.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasa komunikace v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace v obci Linhartovy

SO 101 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Očištění povrchu komunikace

- odstranění nánosů z krytu komunikace (místa kde je povrch zatravněn) - 20 % z plochy

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikace budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do stávajících podélných odvodňovacích příkopů.

Podélné odvodnění je zaústěno do stávajícího vodního toku.

V km 0,450 se nachází stávající propustek, který je značně zanesen a bude nutné ho pročistit.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                                 		  	Vypracoval : Ing. Petr Guňka