D.1  STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva

- identifikační údaje objektu

Úprava ul. Nádražní u stadionu - Město Albrechtice

Objekt : SO 701

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

V současné době se v dotčeném území nenachází žádná zpevněná plocha pro odpad. Stávající nádobí na odpad jsou umístěny podél cesty v travnatém porostu. Stávající umístění je z důvodu vyvozu odpadu a přístupu k němu nevyhovující a je nutné přístup k nádobám na odpad zlepšit.

Návrh řešení :

SO 701

Plochy pro kontejnery na odpad

Dojde ke vzniku 2x zpevněných ploch pro nadzemní kontejnery na odpad , a to o  prostoru:

- 5,0 x 5,0 m

- 5,0m x 3,4m

z bet. dlažby 200x200x80 , šedém provedení. Viz koordinační situační výkres., vzorový řez

Směrové poměry :

Směrové poměry nezměněny .

Sklonové poměry:

Podélný sklon je v maximální míře kopíruje výškový průběh stávajícího terénu a okolí.

Zemní práce :

Uvažují se s odkopávky zeminy pro zpevněné plochy na odpad.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd)

Byl proveden hydrogeologicky průzkum

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

PD zahrnuje SO 101 , SO 701

e) návrh zpevněných ploch,

Navržená konstrukce vozovek :

Navržené konstrukce vozovek  jsou  srovnatelné  s katalogovou vozovkou podle TP 170, Dodatek.

Konstrukce zpevněných ploch :

Plocha pro odpad

Dlažba betonová 200x200x80 mm  ČSN 73 6131-1                         .........tl.   80 mm

Lože, štěrk 4/8 mm  ČSN 73 6131-1                                                   ........tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)                             ........tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ...................................................................................tl. 320 mm

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění

Odvodnění zájmového území je tvořeno pomoci sklonu do stávající zeleně podél hřiště. Aktuální stav odvodnění vyžaduje akutní nápravu.

Zpevněná plocha bude odvodněna  pomocí  systému  příčných a podélných sklonů do navržené vsakovací rýhy z hrubého štěrku s ozn. D 1-1  šířky 1,0m délky 63,0m a hloubky 1,8m od ut.

D 1-2  šířky 0,5m délky 31,0m a hloubky 1,8m od ut.

Dle hydrogeologického průzkumu jsou podmínky pro vsakování vhodné.

Výpočet vsakovacího systému – vsakovací rýha s drenáží

Klíčové ukazatele

periodicita: 	p = 0,2

koeficient vsaku rostlé zeminy:	kv=4 x 10-5  m/s

součinitel bezpečnosti vsaku:				2

šířka vsakovací rýhy:				1,0 m a 0,5m

Viz příloha vypočet vsaku.

Ustálená hladina spodní vody okolo 3,0 m p.t. ,

Nepředpokládá se, že základová spára bude zastižena spodní vodou. V případě výskytu je nutno při stavbě případnou spodní vodu z rýhy odčerpávat a odvádět mimo rýhu.

Zvláště nutno dodržet:

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin

ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod

TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami

Vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využití území

Při provádění dbát předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví Vyhláška č. 192/2005 Sb. zákona a respektovat ostatní předpisy NV.

Návrh respektuje podmínky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, TP 83 odvodnění pozemních komunikací, zákon č. 274/2001 Sb, vyhláška č. 428/2001 Sb. ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Minimální  šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr,   respektuje požadavky ČSN EN 1610

.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Trvalé dopravní značení stávající :  není

Trvalé dopravní značení nové :  není

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby: přechodného DZ. – Schéma B3

Postup výstavby bude nutno přizpůsobit potřebě  zachování obslužnosti a  přístupu do   okolních nemovitostí   pro nejnutnější  dopravní obsluhu, pokud ji nejde provádět ze zadních traktů.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

V dokumentaci byly zapracovány podmínky správců dotčených sítí a dotčených orgánů, viz dokladová část dokumentace.

i) vazba na případné technologické vybavení;

Stavba není vybavena technologií.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Nebyly prováděny, konstrukce jsou navrženy dle katalogu.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

V Krnově  01/2024                                                   	        Vypracoval : Tomáš Vychytil

Zodpovědný projektant : Ing. Zbyněk Novák