| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Michal Harašta | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Město Albrechtice |  |  |  |
| STAVBA: Parkovací plocha na parcele č. 840, Město Albrechtice |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 11/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | MH 03/20 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.1 |

D.1.1 Technická zpráva

dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.

a) identifikační údaje objektu;

SO 101 – Parkoviště

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Nově upravená parkovací plocha je umístěna do těsné blízkosti státní silnice I/57 a je na tuto silnici přímo napojena. Napojení bude upraveno pomocí zakružovacích oblouků o poloměru R=6,0m. K parkovacím plochám budou zřízeny přístupy z komunikací pro pěší o minimální šířce 1,50m. V místě napojení na parkovací plochu budou obrubníky sníženy na převýšení max. 20mm a budou opatřeny varovným pásem z červené reliéfní dlažby o šířce 400mm.

Přes území vede vzdušné vedení vysokého napětí, v jehož pásmu 4,0m od krajních vodičů na obě strany nesmí být zřízeny žádné parkovací plochy. Dále se v území nachází podzemní vedení nízkého napětí, podzemní vedení sdělovacích kabelů, středotlaký plynovod a vodovod. V severním rohu plochy se nachází jedna uliční vpust, kterou správce (SOM Albrechtice) považuje za nefunkční

Celkem je navrženo 30 kolmých stání. Z tohoto počtu je 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 
2 stání jsou vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Od těchto vyhrazených stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou zároveň umístěna nejblíže vůči vchodu do přilehlé budovy potravin. Povrch vyhrazených stání bude z betonové vsakovací dlažby.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd ;

- jako podklad pro vypracování PD bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření - Bc. Miroslavem Kuzníkem, GeoPro-Kuzník, Krnovská 53/22 , 746 01 Opava

- Mapové podklady na portálu ŘSD

- Vizuální prohlídka a pořízení fotodokumentace

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba je dělena pouze na jeden objekt:

SO 101 – Parkoviště

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Přístupová komunikace:

Jedná se o obousměrnou komunikaci šířky 6,0m a celkové délky 134,64m. Povrch komunikace je navržen z betonové vsakovací dlažby. Komunikace bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/250/1000 v betonovém loži tl. 100mm, z betonu dle ČSN EN 206-1 C16/20nXF1. Výška obrubníku nad povrchem vozovky bude 10cm. Z důvodu zajištění odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch do okolní zeleně budou obrubníky po 1,0m přerušeny mezerou délky 10cm. Mezera bude vyplněna betonovou dlažbou 200x100mm, po které bude voda volně odtékat do průlehu. Základní příčný sklon komunikace bude jednostranný s příčným sklonem 2,00%. Maximální podélný sklon je 3,14%. Přístupová komunikace je napojena na stávající státní silnici I/57 (ul. Osvobození).

Parkovací stání:

Celkem je navrženo 30 kolmých parkovacích stání. Z tohoto počtu je 28 stání o rozměrech 2,80x5,00m a 2 stání jsou vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,50x5,00m (v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Podélný sklon parkovacích stání je 0,50%, Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace. Povrch stání je navržen z betonové vsakovací dlažby tl. 80 mm.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Komunikace a parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům betonovými silničními obrubníky o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 100mm. Chodníky budou od travnatých ploch odděleny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 uloženým do betonového lože C16/20nXF1 s převýšením 60mm. Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu (přednostně bude umístěna na odvrácenou stranu než je směr odtoku vody). Veškeré dotčené plochy (zpevněné i travnaté) v šířce cca 0,5m kolem nově vybudovaných ploch budou upraveny do původního stavu. Travnaté plochy budou ohumusovány ornicí v tl. min. 100mm a osety parkovou směsí.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Skladba konstrukcí:

Přístupová komunikace (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 100 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.  		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem: 							tl. 640 mm

Parkovací stání (Skladba dle TP 170, D1-D-3, TDZ VI, podloží PIII):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.  		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem: 							tl. 620 mm

Komunikace pro pěší (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII):

Dlažba betonová vsakovací 				DL		tl. 60 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,048 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm 		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/32.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 200 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem:							tl. 300 mm

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Hospodaření s dešťovou vodou:

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů přes mezery mezi silničními obrubníky do zatravněného průlehu umístěného v centrální části plochy parkoviště. Retenční kapacita průlehu je 53,5m3 při hladině srážkové vody 0,3m. Průleh bude vysázen vlhkomilnými rostlinami. Dále je dle HG posudku navržena vsakovací rýha (pod průlehem), která bude min. hloubky 2,50 m pod stávajícím povrchem, min. 1,0 m nad úrovní podzemní vody. Parkovací stání a chodníky, jsou navrženy z betónové vsakovací dlažby s plošným vsakem. Dešťové vody budou tedy plošně vsakovat přes vsakovací dlažbu a dále je zajištěn vsak navrženým vsakovacím průlehem.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Svislé dopravní značení:

Je navrženo osazení nových dopravních značek v místě napojení na stávající silnici I/57. Zde budou u vjezdu na parkoviště osazeny značky B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) + E13 (Zásobování vjezd povolen), na výjezdu bude osazena značka P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). Další značky budou osazeny u vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zde budou instalovány 2 značky IP12 (Vyhrazené parkoviště) + E13 (Dodatková tabulka se symbolem 225).

Vodorovné dopravní značení:

Bude provedeno v bílé barvě š.0,125m, s reflexní úpravou V10b, V10f – lze nahradit dlažbou odlišné barvy (např. parkovací plochy v barvě šedé, oddělující pruhy v barvě červené).

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup pro zásobování přilehlých potravin.

i) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem do vsakovacího průlehu v centrální části parkoviště. Podrobný výpočet včetně dimenze je uveden v odst. B.9 Celkové vodohospodářské využití, který je součástí přílohy B – Souhrnná technická zpráva.

- k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Bezbariérový přístup je umožněn ze silnice I/57 (ul. Osvobození). Další bezbariérový přístup bude zajištěn z komunikací pro pěší, které budou v místě napojení na parkovací plochu osazeny silničním obrubníkem s převýšením max. 20mm nad vozovku. Tato napojení budou doplněna o varovný pás šířky 400mm z červené reliéfní dlažby. Komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,00%). V rámci stavby jsou zřízena 2 kolmá stání o rozměrech 3,50x5,00m, která jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Povrch vyhrazených stání bude z vsakovací betonové dlažby. Od těchto stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou zároveň umístěna nejblíže vůči vchodu do přilehlé budovy potravin. Podélný sklon parkovacích stání je 0,50%, příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace. Šířka komunikací pro pěší je navržena min. 1,50m dle situace.

- Stavbou nedojde k přerušení stávajících pěších tras, a proto nebude nutné zřizování obchozích bezbariérových tras. Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby určené k bezbariérovému užívání.

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou č.104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (č.13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

V Krnově 11/2021                                                                        	         Vypracoval: Ing. Michal Harašta